Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional

Unidad Guadalajara

Sistema de comunicación multiportadora para el estándar 802.11p utilizando precodificación frecuencial y

cancelación no lineal de interferencia

Tesis que presenta:

Jose Alberto Del Puerto Flores

para obtener el grado de:

Doctor en Ciencias

en la especialidad de:

Ingeniería Eléctrica

Director de Tesis

Dr. Ramón Parra Michel

#### CINVESTAV del IPN Unidad Guadalajara, Guadalajara, Jalisco, Enero de 2019.

Sistema de comunicación multiportadora para el estándar 802.11p utilizando precodificación frecuencial y

cancelación no lineal de interferencia

Tesis de Doctorado en Ciencias Ingeniería Eléctrica

Por:

Jose Alberto Del Puerto Flores Maestro en Ciencias en Ing. Eléctrica CINVESTAV-IPN 2012-2014

Becario de CONACYT, expediente no. 280232

Director de Tesis

Dr. Ramón Parra Michel

#### CINVESTAV del IPN Unidad Guadalajara, Enero de 2019.

Resumen

Se cree ampliamente que la comunicaci´on veh´ıculo a veh´ıculo (vehicle-to-vehicle, V2V)  facilitara´  varias  aplicaciones  automotrices  futuras  como:  seguridad  vial,  ave- nidas  inteligentes,  automo´viles  auto´nomos,  entretenimiento,  etc.  As´ı  mismo,  al  per- manecer  conectados  los  veh´ıculos,  las  personas  pueden  conocer  con  anticipaci´on  los imprevistos ocurridos sobre las avenidas y viajar de manera ma´s eficiente.

|  | Diversas campan˜as de mediciones describen al canal V2V como un entorno muy |  |
| --- | --- | --- |
| adverso para la propagaci´on de sen˜al, debido a dos causas principales: 1) Tanto el |  |  |
| transmisor como el receptor presentan alta movilidad, aunado a eso existe la presencia |  |  |
| de dispersores m´oviles y estacionarios; estas caracter´ısticas conducen a un canal con |  |  |
| un corto tiempo de coherencia. 2) La presencia de dispersores distantes dan lugar a |  |  |
| componentes largos de multitrayectoria; por lo tanto, el entorno V2V adolece de un |  |  |
| estrecho ancho de banda de coherencia. |  | Estas problema´ticas dificultan los procesos |

de  igualaci´on  y  detecci´on  en  el  receptor,  degradando  el  desempen˜o  en  t´erminos  de eficiencia espectral y tasa de error de bit (bit error rate, BER).

Las soluciones encontradas en la literatura presentan los siguientes inconvenien- tes:  receptores  de  alta  complejidad,  bajas  tasas  de  codificaci´on,  incompatibilidad con  el  esta´ndar  802.11p  para  enlaces  V2V,  lo  cual  las  vuelven  inviables.  En  esta tesis se propone un receptor para el est´andar 802.11p, capaz de explotar de manera eficiente la diversidad frecuencial del canal. Para poder mitigar la interferencia entre subportadoras,  el  receptor  expuesto  combina  las  t´ecnicas  de  deteccio´n  no  lineal  y

| cancelacio´n de interferencia iterativa. | El detector no lineal propuesto obtienen un |
| --- | --- |
| desempen˜o cercano en t´erminos de BER al detector ´optimo de m´axima verosimilitud |  |
| (maximum likelihood, ML) y un costo computacional inferior a O(N 3) requerido por |  |
| el detector de m´ınimo error cuadr´atico medio (minimum mean square error, MMSE). |  |

3

Abstract

It is widely believed that vehicle to vehicle (V2V) communication will facilitate many future automotive applications, such as road safety, smart roadways, auto- nomous automobiles, and entertainment systems, among others. Moreover, vehicles being connected allows drivers to recognize unexpected incidents in advance and travel more efficiently.

Many measurement campaigns consider the V2V channel to be an adverse en- vironment for signal propagation, due to two main causes: 1) The fact that the transmitter and receiver present high mobility, and the existence of both mobile and stationary scatter, lead to a channel with low coherence time, 2) The presence of distant scatter leads to long multipath components; hence the V2V environment suf- fers from narrow coherence bandwidth. These problems hinder the equalization and detection processes in the receiver, degrading the performance in terms of spectral efficiency and bit error rate (BER).

The solutions found in the state of the art present the following drawbacks: receivers with high computational complexity, low coding rates, incompatibility with the 802.11p standard for V2V links, which makes them unfeasible.In this thesis, a receiver for the 802.11p standard is proposed, capable of efficiently exploiting the frequency diversity of the channel, based on a nonlinear detector of low computational complexity and on the cancellation of iterative interference. The nonlinear detector proposed obtains a performance close to the maximum-likelihood (ML) optimum

detector and a computational cost lower than O(N 3), required by the minimum

mean square error (MMSE) detector.

5

Agradecimientos

A Dios, por haber estado a mi lado en los momentos buenos y malos; mostr´ando- me lo que puedo lograr con trabajo.

Con una dedicatoria especial a mis padres Dunstano y Guillermina, por siempre apoyarme en mis decisiones y el gran amor que me brindan.

A mis hermanos Martha, Elda y Dunstano, por su amor y siempre mostrar inter´es en mis logros; son mis ejemplos de vida.

A  mi  asesor  de  tesis  el  Dr.  Ram´on  Parra  Michel,  por  brindarme  la  oportunidad de realizar mi doctorado, gracias hoy y siempre.

A mis amigos y compan˜eros: Renee, Isabel, Alan, Fernando, Gonzalo, Luis, Rem- berto y David, gracias por acompan˜arme en esta traves´ıa.

A los doctores Fernando y Joaqu´ın, por su apoyo y compartirme sus conocimien- tos durante el transcurso del proyecto.

A la pareja de profesores Dr. Julio Cesar y M.C. Avelina, por su amistad y consejos invaluables.

Al Centro de Investigacio´n y Estudios Avanzados - IPN Unidad Gdl., y profesores, por el alto nivel de ensen˜anza que brindan.

Agradezco  al  Consejo  Nacional  de  Ciencia  y  Tecnolog´ıa  por  el  apoyo  econ´omico proporcionado.

7

´Indice  general

| Resumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 3 |
| --- | --- |
| Abstract . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 5 |
| Agradecimientos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 7 |
| Acro´nimos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 17 |
| 1. Canal de comunicaci´on Veh´ıculo a Veh´ıculo | 19 |
| 1.1. Introducci´on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 19 |
| 1.2. Asignacio´n de pilotos 802.11p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| 1.3. Canal de comunicacio´n Veh´ıculo a Veh´ıculo . . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| 1.4. Estado del arte de sistemas de comunicaci´on veh´ıculo a veh´ıculo. . . . | 25 |
| 1.5. Problemas abiertos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 30 |
| 1.6. Objetivos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 31 |
| 1.7. Organizaci´on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 32 |
| 2. Deteccio´n de datos transmitidos | 33 |
| 2.1. Introducci´on . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 |
| 2.2. Modelo del sistema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 33 |
| 2.3. Detecci´on Lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 35 |
| 2.4. Detecci´on no lineal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 37 |
| 2.5. Resultados y simulaciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 38 |
| 2.6. Observaciones finales del cap´ıtulo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 39 |
| 3. Algoritmos de Deteccio´n propuestos | 41 |
| 3.1. Dispersio´n DFTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 42 |
| 3.2. Modelo de sen˜al propuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 43 |
|  | 9 |

3.2.1.	Ecualizaci´on por sub-bandas 	46

  - Algoritmos de detecci´on no lineales para sistemas DFTS-OFDM 	47

    - Deteci´on OSIC 	51

    - Detecci´on QR-ML convencional 	52

    - Mitigaci´on de ICI 	56

  - Estructura computacional	57

  - Complejidad computacional	58

  - Resultados y simulaciones	62

  - Observaciones finales del cap´ıtulo	64

- Sistema OFDM con portadoras virtuales	67

  - Introduccion	67

  - Modelo del sistema con VC	68

    - Incorporaci´on de portadoras virtuales 	70

  - Detecci´on OSIC basada en la descomposicion QR 	72

    - Mitigaci´on de ICI en portadoras pilotos 	72

  - Complejidad computacional	73

  - Simulaci´on y resultados 	73

  - Observaciones finales del cap´ıtulo	75

- Evaluaci´on del performance de sistemas DFT-OFDM con turbo de- codificaci´on  sobre  canales  V2V 	79

  - Introducci´on 	79

  - Modelo de sistema	80

  - Deteccion de s´ımbolos 	83

    - Descomposici´on QR 	83

    - Detecci´on OSIC de datos turbo codificados 	84

    - Calculo de valores LLR	85

  - Complejidad computacional	86

  - Simulaciones y resultados	86

  - Observaciones finales del cap´ıtulo	88

I´ndice general	11

- Resumen de contribuciones y trabajo a futuro	93

  - Conclusiones	95

  - Trabajo futuro	96

Bibliograf´ıa 	97

´Indice  de  figuras

| 1.1. Escenario de comunicaci´on veh´ıculo a veh´ıculo. . . . . . . . . . . . . . | 20 |
| --- | --- |
| 1.2. Estructura del pre´ambulo y trama del est´andar 802.11p. . . . . . . . | 21 |
| 1.3. Esquema de asignaci´on de pilotos en 802.11p . . . . . . . . . . . . . . | 22 |
| 1.4. Ejemplo de funci´on de transferencia variante en tiempo de un canal V2V. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 24 |
| 1.5. Diagrama a bloque simplificado, de un sistema de comunicacio´n V2V en banda base. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 26 |
| 2.1. Evaluaci´on de BER-vs-SNR de detectores lineales, para un canal V2V con exponencial decreciente de PDP y espectro Doppler Jakes repli- cando un escenario NLOS (modelo acorde a [AMI07b]). . . . . . . . | 40 |
| 3.1. Ejemplo de la estructura cuasibanda de matriz de un DSC. . . . . . . | 44 |
| 3.2. Estructura del truncamiento por bandas aplicado a la matriz de canal. | 46 |
| 3.3. Estructura del ´arbol de bu´squeda bajo el criterio ML. . . . . . . . . . | 53 |
| 3.4. Estructura del ´arbol de bu´squeda bajo el criterio ML. . . . . . . . . . | 54 |
| 3.5. Transmisor del sistema de comunicaciones propuesto. . . . . . . . . . | 58 |
| 3.6. Receptor del sistema de comunicaciones propuesto. . . . . . . . . . . | 58 |
| 3.7. Complejidad Computacional de los Detectores V2V OSIC y V2V Near ML. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 61 |
| 3.8. EscenarioNLOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . | 63 |
| 3.9. Evaluaci´on de los algoritmos propuestos en canal ideal . . . . . . . . | 64 |
| 3.10. Evaluacio´n del detector Near ML con estimacio´n de canal iterativa. . | 65 |
| 4.1. Transmisor OFDM con portadoras virtuales. . . . . . . . . . . . . . . | 70 |
|  | 13 |

I´ndice de figuras	14

  - Trama 802.11p sin Vc y con VC	71

  - Configuracio´n del receptor OFDM propuesto con mitigaci´on de ICI y detecci´on OSIC 	73

  - Prueba de BER vs SNR del sistemas OFDM con y sin VC bajo  un escenario V2V NLOS, con ⌧RMS  = 0,4µs y fD  = 1kHz 	77

  - Prueba de BER vs SNR del sistemas OFDM con y sin VC; sin etapas

de FEC, bajo un escenario V2V NLOS, con ⌧RMS  = 0,4µs y fD  = 1kHz.  78

  - Transmisor   DFTS-OFDM	83

  - Configuracion  del  receptor  propuesto  con  turbo  decodificaci´on  y  de- tecci´on OSIC 	85

  - Prueba de BER vs SNR del sistemas OFDM con turbo decodificaci´on y detecci´on OSIC bajo un escenario V2V NLOS, con ⌧RMS  = 0,4µs y

fD = 1kHz	90

  - Comparacio´n  en  BER  vs  SNR  del  sistemas  OFDM  con  FEC  Viter- bi/turbo  y  deteccio´n  lineal/no  lineal,  bajo  un  escenario  V2V  NLOS,

con ⌧RMS  = 0,4µs y fD  = 1kHz 	91

´Indice  de  tablas

  - Par´ametros de configuraci´on del est´andar IEEE 802.11p. 	23

  - Caracter´ısticas de seis escenarios V2V.	23

  - Comparacio´n de sistemas V2V reportados 	27

3.1.   Complejidad  computacional  en  el  c´alculo  de  la  Descomposici´on  V2V Sorted QR	60

  - Complejidad  computacional  en  t´erminos  de  productos  complejos  re- querido para la deteccion de sen˜ales 	74

  - Parametros de simulaci´on. 	75

  - Complejidad computacional de m´etodos de decodificacion. 	86

  - Complejidad computacional de detectores utilizados en DSC	86

  - Par´ametros de simulaci´on. 	87

15

16

17

Acr´onimos

AWGN	ruido aditivo Gaussiano blanco

BEM-2D	modelo de expansi´on de bases bidimensional

BER	tasa de error de bit

BW	ancho de banda

CFM	matriz de canal en frecuencia CIR	respuesta al impulso del canal CP	prefijo c´ıclico

CR	respuesta del canal

DFTS	transformada discreta de Fourier extendida

DSC	canal doblemente selectivo

DSRC	comunicacio´n dedicado a corto alcance

FD	dominio de frecuencia

FEC	correccio´n de errores hacia adelante

ICI	interferencia entre portadoras

ISI	interferencia entre s´ımbolos

LP	precodificaci´on lineal

LS	m´ınimos cuadrados

ML	m´axima verosimilitud

MMSE	m´ınimo error cuadr´atico medio

MSE	error cuadr´atico medio

OFDM	multiplexaci´on por frecuencias ortogonales OSIC	cancelacio´n de interferencia sucesiva ordenada PDP	perfil de retardo de potencia

PHY	capa f´ısica

SNR	relaci´on sen˜al a ruido

TD	domino del tiempo

V2V	veh´ıculo a veh´ıculo

VC	portadoras virtuales

18

Cap´ıtulo  1

Canal  de  comunicacio´n  Veh´ıculo  a Veh´ıculo

  - Introduccio´n

Recientemente, la seguridad vial se ha visto muy afectada por accidentes de tra´fi- co, mismos que se han vuelto una de las principales causas de muerte en el mundo. La  comunicaci´on  veh´ıculo  a  veh´ıculo  (vehicle-to-vehicle,  V2V)  como  un  componen- te importante del sistema de transporte inteligente, se ha propuesto para resolver esta  problema´tica.  Durante  la  u´ltima  d´ecada  las  comunicaciones  V2V  han  sido  am- pliamente investigadas, desarrollando diversas aplicaciones destinadas a la seguridad vial, de las cuales podemos mencionar las siguientes: alerta de colisiones, indicadores de velocidades, sem´aforos inteligentes, el diagno´stico inala´mbrico remoto, etc [HL08]. Se  cree  ampliamente  que  la  comunicaci´on  V2V  facilitara´  varias  aplicaciones  au- tomotrices  futuras,  como  seguridad,  entretenimiento,  difusi´on  de  informaci´on  vial  y conduccio´n  auto´noma.  Al  permanecer  conectados  los  veh´ıculos  pueden  comunicar- se  entre  ellos,  reaccionar  a  los  imprevistos  y  viajar  de  manera  ma´s  eficiente.  Por ejemplo, un veh´ıculo puede advertir a otro veh´ıculo sobre peligros inminentes en la carretera,  clima  adverso  o  de un  tr´afico  pro´ximo.  Para  que lo  antes  mencionado  sea

posible es importante que la comunicaci´on entre veh´ıculos sea confiable.

La red de comunicaci´on V2V mostrada en la Figura 1.1 adolecer´a de un entorno de propagaci´on de sen˜al muy severo para la transmisi´on de informaci´on. Lo anterior

19

se  debe  principalmente  a  los  siguientes  dos  fen´omenos:  1)  La  movilidad  tanto  del transmisor como del receptor, ademas de la presencia de dispersores m´oviles y esta- cionarios; originan un canal con un corto tiempo de coherencia. 2) La presencia de dispersores distantes dan lugar a componentes de multitrayectoria de larga distan- cia, lo cual es traducido a un estrecho ancho de banda de coherencia de canal V2V. Estos  dos  factores  mencionados  anteriormente  dificultan  los  procesos  de  igualaci´on de canal y detecci´on de datos en el receptor.

Figura 1.1: Escenario de comunicacio´n veh´ıculo a veh´ıculo.

Est´andar  IEEE  802.11p

En el an˜o 2010 la comunicaci´on V2V fue estandarizada con el nombre de comuni- cacio´nes  dedicadas  a  corto  alcance  (dedicated  short-range  communications,  DSRC) IEEE  802.11p  [IEE10].  Este  esta´ndar  utiliza  una  capa  f´ısica  (physical  layer,  PHY) basada  en  el  esta´ndar  IEEE  802.11a,  modificando  el  ancho  de  banda  de  la  sen˜al  a 10 MHz y la frecuencia central a 5,9 GHz, pero manteniendo el esquema de mul- tiplexaci´on por frecuencias ortogonales (orthogonal frequency division multiplexing, OFDM).  El  est´andar  802.11a  fue  desarrollado  originalmente  para  entornos  en  inte- riores, los cuales son relativamente estacionarios; por lo tanto, debido a que estas formas de onda se transmiten bajo entornos V2V con alta movilidad, el rendimiento

(en  t´erminos de confiabilidad)  de los sistemas de comunicacio´n  V2V se alejan  de su desempen˜o deseable.

La estructura del prea´mbulo del 802.11p difiere del 802.11a, teniendo como prin- cipal  diferencia  la  duracio´n  del  s´ımbolo,  el  cual  es  duplicado  de  16µs a  32µs.  Como se  muestra  en  la  Figura  1.2,  cada  trama  transmitida  consta  de  un  pre´ambulo  que incluye  dos  s´ımbolos  de  entrenamiento,  el  campo  de  sen˜al  y  el  campo  de  datos.  Los s´ımbolos  de  entrenamiento  cortos  (10  s´ımbolos,  cada  uno  de  1,6µs de  duraci´on)  se encuentran al comienzo de la trama y se utilizan para realizar la sincron´ıa del siste- ma.  Posteriormente,  se  transmiten  dos  s´ımbolos  de  entrenamiento  largos  (cada  uno de  6,4µs de  duraci´on)  utilizados  para  la  sincronizaci´on  fina  y  en  la  estimaci´on  del canal.  La  parte  restante  de  la  trama  se  utiliza  para  el  campo  de  SEN˜AL  (s´ımbolo de  encabezado),  contiene  informacio´n  sobre  la  longitud  de  la  trama,  la  modulaci´on

y  los  esquemas  de  codificaci´on  utilizados  en  los  siguientes  s´ımbolos  de  carga  u´til;

se codifica con el c´odigo ma´s robusto y se modula usando la constelacio´n BPSK. El receptor debe decodificar y analizar esta informaci´on antes de comenzar a decodificar el primer s´ımbolo de carga u´til. Por u´ltimo, el campo de DATO (carga u´til) de longi- tud variable contiene la informaci´on a transmitir y al igual que el campo de SEN˜AL deben ir separados por un intervalo de guarda (guard interval, GI). Dependiendo de la  modulaci´on  de  datos  utilizada,  el  est´andar  IEEE  802.11p  puede  llegar  a  admitir varias velocidades de transmisi´on de datos que van desde los 3 a 27 Mbps.

Figura 1.2: Estructura del prea´mbulo y trama del est´andar 802.11p.

  - Asignacio´n  de  pilotos  802.11p

Las condiciones de alta movilidad presentes en ambientes V2V ocasionan una res- puesta al impulso del canal (channel impulse response, CIR) variante en el tiempo. El presente trabajo asume que las variaciones temporales de los coeficientes del canal se dar´an por cada s´ımbolo OFDM que componen a cada trama transmitida. La capa f´ısica de 802.11p utiliza 64 subportadoras por s´ımbolo OFDM, incluyendo 48 subpor- tadoras de datos, 4 subportadoras pilotos colocadas en los ´ındices —21, —7, 7 y 21 ( Figura 1.3); pertenecientes al conjunto 0, 1 utilizados para la estimaci´on del canal, 11 subportadoras virtuales de valor nulo, utilizadas como guardas y una subportadora de DC, para realizar una IFFT de 64 muestras en la transmisi´on.

Figura 1.3: Esquema de asignacio´n de pilotos en 802.11p

Como  se  demuestra  en  [TSD04],  la  asignaci´on  de  pilotos  mencionada  no  es  la ma´s  adecuada  para  la  estimacio´n  del  canal  V2V;  sin  embargo,  el  uso  de  receptores con  esquemas  de  estimacio´n  de  canal  iterativos  y  detecci´on  de  datos  basadas  en  la t´ecnica de m´ınimo error cuadra´tico medio (minimum mean square error, MMSE) en el dominio de la frecuencia (frequency domain, FD), logran tener un funcionamiento aceptable  por  arriba  de  la  tercera  iteracion  [ZBCM12a].  Los  par´ametros  utilizados por el est´andar IEEE 802.11p se muestran en la Tabla 1.1.

  - Canal  de  comunicacio´n  Veh´ıculo  a  Veh´ıculo

La caracterizaci´on de los canales inal´ambricos, espec´ıficamente para canales V2V han  sido  investigado  en  un  gran  nu´meros  de  literaturas  (  ver  [CWL+09,  xWCL09, CWW+12, CYW+13a, SM08, AMI07b, CYW+13b]y referencias internas). En [AMI07b] y  [SM08]  se  expone  una  clasificacio´n  de  los  escenarios  V2V  posibles,  dentro  de  los escenarios  mas  representativos  encontramos:  V2V-Autopista  con  direccio´n  opuesta,

Par´ametro

BW(MHz)

Velocidad de transmisi´on (Mbit/s) Esquema de modulacio´n

Raz´on de codigo Subportadoras de datos Subportadoras pilotos Taman˜o de FFT Periodo FFT (µs) Prefijo c´ıclico (µs)

Valor

10

3, 4.5, 6, 9, 12, 18, 24, 27

BPSK, QPSK, 16 QAM, 64QAM 1/2, 2/3, 3/4

48

4

64

6.4

1.6

Tabla 1.1: Para´metros de configuracio´n del esta´ndar IEEE 802.11p.

| Escenario Velocidad (Km/h) | Desplazamiento Doppler (Hz) | Retardo maximo (µs) |
| --- | --- | --- |
| V2V autopista, 104 | 1000-1300 | 0.3 |
| V2V urbano av. principal, 32-48 | 300 | 0.5 |
| V2V autopista 104 | 600-700 | 0.4 |
| V2V urbano av. principa,l 32-48 | 400-500 | 0.4 |
| V2V sub-urbano calle, 32-48 | 300-500 | 0.7 |
| V2V autopista, 104 | 900-1150 | 0.7 |

V2V-Urbano sobre avenida principal con direcci´on opuesta, V2V en calle sub-urbano, V2V en autopista, V2V autopista en la misma direccio´n, V2V Urbano avenida princi- pal. La Tabla 1.2 expone las caracter´ısticas encontradas de cada uno de los escenarios reportados en [AMI07b].

direcci´on opuesta direcci´on opuesta

misma direcci´on misma direcci´on misma direcci´on

Tabla 1.2: Caracter´ısticas de seis escenarios V2V.

Como se puede encontrar en la literatura, un modelo de canal simple no es capaz de  modelar  con  precisio´n  el  entorno  V2V.  Por  lo  tanto,  en  este  trabajo,  se  utili- zan modelos de canales estacionarios basados en el conocido modelo Tapped Delay Line  (TDL)  logrando  replicar  la  variacio´n  temporal  de  los  canales  V2V.  La  CIR

sera´  variante  durante  el  periodo  de  s´ımbolo  OFDM,  es  notable  que  la  caracter´ısti- ca  de  variacio´n  temporal  del  canal  dar´a  lugar  a  la  interferencia  entre  portadoras (inter-carrier  interference,  ICI),  lo  que  degradar´a  en  gran  medida  el  rendimiento  de la modulacio´n OFDM [CYW+13b]. La Figura 1.4 muestra la funci´on de transferencia variante en tiempo de un canal V2V observada en una secci´on de la trama V2V con una  frecuencia  de  dispersi´on  Doppler  igual  a  fd  = 1000  Hz  y  un  tiempo  de  retardo

m´aximo de ⌧max = 0,4 µs.

(a)

t

f

(b)

-15

-20

-25

-30

-35

-40

-45

-50

-55

Figura 1.4: Ejemplo de funci´on de transferencia variante en tiempo de un canal V2V.

Bajo el conocimiento del canal V2V doblemente selectivo, se debe tomar en cuen- ta que la colocaci´on de s´ımbolos piloto en la cuadr´ıcula de tiempo-frecuencia OFDM, es de crucial importancia. Al disen˜ar un sistema inala´mbrico, los s´ımbolos de piloto adyacentes en la cuadr´ıcula de tiempo-frecuencia deben cumplir algunos requisitos. Espec´ıficamente, el espaciamiento entre pilotos m´aximo Af (numero de subportado- ras) en el dominio de la frecuencia esta´ determinado en funci´on del retardo ma´ximo

⌧max  del canal:

N

Af

⌧max

,	(1.1)

B

donde  N  es  el  nu´mero  de  subportadoras  del  s´ımbolo  OFDM  igual  a  64,  y  B  es  el ancho  de  banda  del  sistema  igual  a  10  MHz.  Por  otro  lado  el  espacio  ma´ximo  At

(nu´mero de s´ımbolos OFDM) debe de satisfacer lo siguiente:

At =

B

2fd(N + G)

,	(1.2)

donde G representa la duraci´on del intervalo de guarda igual a 16 subportadoras. De manera de ejemplo, a partir de los datos mostrados en [AMI07b], con un ⌧max  = 0.7 µs y una fd  de aproximadamente 1.2-1.5 KHz. Podemos ver que el patro´n piloto del IEEE 802.11p satisface a (1.2). Sin embargo, las subportadoras piloto de seguimiento de 4 fases no est´an lo suficientemente cercanas como para muestrear adecuadamente la variaci´on del canal en el dominio de la frecuencia, es decir, no cumplen con (1.1). Por  lo  tanto,  la  asignacio´n  de  pilotos  de  802.11p  (Figura  1.3)  no  resulta  adecuada

para realizar el proceso de estimaci´on de canal.

  - Estado  del  arte  de  sistemas  de  comunicacio´n veh´ıculo  a  veh´ıculo.

La  estructura  b´asica  de  todo  sistema  de  comunicaci´on  V2V  bajo  en  el  cual  se encuentran basados un gran nu´mero sistemas en la literatura, se muestra en la Figu- ra 1.5. De acuerdo con la Figura 1.5, el sistema recibe datos digitales de una fuente de  informaci´on  para  ser  procesados  en  el  codificador  convolucional.  El  codificador de  canal  an˜ade  redundancia  a  la  secuencia  de  datos  a  transmitir  para  mejorar  el desempen˜o  de  la  detecci´on  y  la  correcci´on  de  errores  de  bits,  durante  la  recepci´on. El siguiente bloque es el interleaver; el cual decorrelaciona la secuencia de bits ge- nerada  por  el  codificador  de  canal,  disminuyendo  los  errores  de  bits  por  r´afaga.  A continuaci´on,  el  modulador  selecciona  bloques  de  m bits  para  realizar  el  mapeo  a un  s´ımbolo  complejo  s 2 ⌦,  por  cada  mTs  segundos,  donde  ⌦  es  el  conjunto  de  la constelacio´n utilizada por el est´andar 802.11p, de cardinalidad igual a 2m  y Ts  es el tiempo  de  muestreo.  Posteriormente  se  insertan  los  s´ımbolos  pilotos  pertenecientes al  conjunto  de  {-1,1},  realizando  a  la  vez  la  formacio´n  del  s´ımbolo  OFDM  indicada por  el  est´andar.  El  bloque  IFFT,  realiza  modulaci´on  OFDM  por  cada  bloque  de  64 muestras. La siguiente etapa anexa el prefijo c´ıclico (cyclic prefix, CP) con duraci´on de 1.6 µs con el fin de mitigar la interferencia entre s´ımbolos (ISI) OFDM, por u´ltimo

se anexa el prea´mbulo de la trama V2V.

Figura 1.5: Diagrama a bloque simplificado, de un sistema de comunicaci´on V2V en banda base.

Por el lado del receptor, primeramente se realiza la sincron´ıa de trama y s´ımbolo del sistema. A continuaci´on se ejecuta la extracci´on del CP, para mitigar la ISI. Las siguiente  etapa  es  la  demodulacio´n  OFDM  con  ayuda  del  bloque  FFT.  El  s´ımbolo OFDM demodulado es procesado por el demapeador, el cual separa las subportadoras de datos de las subportadoras pilotos. Las siguientes dos etapas: estimaci´on de canal y ecualizaci´on, representan los procesos de mayor importancia durante la recepci´on. El  desempen˜o  de  estas  dos  etapas,  influyen  directamente  con  el  desempen˜o  general del sistema de comunicaci´on V2V. El estimador de canal, estima la CIR variante en tiempo con ayuda de los 4 s´ımbolos pilotos transmitidos dentro del s´ımbolo OFDM. Consecutivamente el bloque de ecualizaci´on realiza la igualaci´on del canal con ayuda del canal estimado para reducir en los datos recibidos las distorsiones producidas por el canal de comunicaci´on, este bloque entrega s´ımbolos complejos estimados que sera´n demodulados por alguna de las siguientes dos asignaciones: 1) Por decisi´on dura, en bits (ceros y unos) o en 2) Por decisi´on suave, pudiendo tomar un valor en el rango de  cero  a  uno,  anexando  informaci´on  adicional  sobre  el  grado  de  confiabilidad  del s´ımbolo a estimar. El bloque deinterleaver realiza el desentrelazado de la trama, por

´ultimo el decodificar viterbi, corrige los errores de bits de los datos detectados.

Trabajos relacionados

Dentro  de  la  literatura  se  han  propuesto  un  gran  nu´mero  de  trabajos  enfocados en los bloques sombrados de la Figura 1.5. Para poder lidiar con la movilidad del entorno  V2V,  la  literatura  expone  algoritmos  de  asignacio´n  de  pilotos  en  la  malla tiempo-frecuencia, estimadores de canales en el dominio del tiempo (time domain, TD) o en el dominio de la frecuencia (frequency domain, FD), detectores lineales o no lineales y combinaciones de estos algoritmos de procesamientos de sen˜ales.

Bas´andonos en los trabajos recientemente reportados, podemos realizar la siguien- te  clasificaci´on  en  dos  grades  grupos;  los  que  mantienen  la  estructura  del  esta´ndar 802.11p y aquellos que la modifican en busca de un mejor desempen˜o. La Tabla  1.3 muestra  la  comparaci´on  de  cada  uno  de  los  trabajos  recientemente  reportados.  En base a la comparaci´on podemos concluir que los esquemas que no realizan modifica- ciones al est´andar 802.11p no logran un desempen˜o aceptable en t´erminos de BER y los que logran obtener un buen desempen˜o requieren de informaci´on a priori sobre las estad´ısticas del canal V2V y de una complejidad computacional alta. Por otro lado, los  esquemas  que  realizan  modificaciones  al  esta´ndar  802.11p  logran  un  desempen˜o subo´ptimo  aceptable,  a  costa  de  una  p´erdida  significativa  en  la  eficiencia  espectral del sistema, reduciendo la tasa de transmisio´n deseable.

Esquema

de  estimaci´on de canal

Esquema deteccio´n

Modificaci´on al  est´andar

Necesita  informaci´on del canal

Complejidad computacional

Performance en BER

| lineal | si | si | c.2 | p.1-p.3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| lineal | si no | no no | c.2 c.1 | p.2 p.5 |
| lineal | no | si | c.3 | p.3 |
| lineal | si no | si si | c.4 c.3 | p.3 p.2 |
| lineal | no | si | c.5 | p.3 |
| lineal | no | si | c.3 | p.2 |

Basado en secuencia de entrenamiento [KOC08a, CKkC+09] TDLSE

[LSLC09a, LL10] LS

Basado en filtadro de Wiener [NSK11]

DPS generalizadas modificado [ZBCM12a] STA [FBC+12]

Decisi´on Dirigida [BCD11]

Secuencias pseudo pilotos [LL10]

c.1 representa una complejidad muy baja y c.5 indica una complejidad muy alta.

p.1 representa un excelente performance mientras que p.5 una severa degradaci´on en el performance.

Tabla 1.3: Comparacio´n de sistemas V2V reportados.

El problema espec´ıfico de la estimaci´on de los para´metros del canal en el receptor se  complica  au´n  m´as  en  los  sistemas  V2V,  debido  a  que  la  ICI  afecta  la  integridad de las subportadoras pilotos requeridas para llevar a cabo la estimaci´on del canal de manera adecuada. Entre los trabajos que abordan esta problem´atica, podemos men- cionar  a  [ZBCM12b,  ZM12]  como  los  m´as  relevantes;  estos  trabajos  proponen  un receptor  iterativo  con  un  estimador  de  canal  basado  en  un  modelo  de  expansi´on  de base bidimensional (2D-BEM). Sin embargo, el problema con estos enfoques es que solo reconstruyen las variaciones del canal dentro de una resoluci´on de trama OFDM, omitiendo la variaci´on temporal del canal dentro de un s´ımbolo OFDM. Adema´s, es- tos  trabajos  emplean  un  esquema  de  detecci´on  lineal  de  datos,  el  cual  no  puede mitigar adecuadamente la ICI en canales doblemente selectivos. Por otra parte, los receptores iterativos de [ZBCM12b, ZM12] requieren de al menos 5 iteraciones para ofrecer  un  rendimiento  aceptable  en  t´erminos  de  BER.  Un  estimador  de  canal  ade- cuado para operar en canales altamente variantes es reportado en [PCCALGPM13a], el  cual  es  capaz  de  estimar  las  variaciones  del  canal  a  nivel  de  s´ımbolo  OFDM,  por medio  de  una  aproximaci´on  del  canal  basado  en  un  2D-BEM;  ademas  de  reducir eficientemente la dimensionalidad de las bases requeridas.

Los  enfoques  [ASLC06,  TL08,  RBL05a]  hacen  una  reduccio´n  sustancial  de  la complejidad  computacional  requerida  en  la  detecci´on  de  datos.  Esto  se  logra  apro- ximando  al  modelo  de  sen˜al  original,  por  medio  de  un  modelo  de  sen˜al  reducido en  el  domino  de  la  frecuencia;  basado  en  la  ecualizacio´n  por  bandas  descrito  en [ASLC06,  TL08,  RBL05a].  La  ecualizaci´on  por  bandas  trunca  a  la  matriz  de  canal en  un  pequen˜o  nu´mero  de  bandas  cercanas  a  la  diagonal  principal.  El  modelo  de observaci´on  aproximado,  descrito  en  [ASLC06,  TL08,  RBL05a]  no  incluye  la  diver- sidad  frecuencial  del  canal;  este  mal  acondicionamiento  hace  que  la  detecci´on  lineal utilizada  obtenga  un  rendimiento  menor  en  comparaci´on  con  la  detecci´on  realizada en el modelo de observaci´on completo. Por otro lado, el modelo aproximado descrito en  [ASLC06,  TL08,  RBL05a]  no  es  compatible  con  la  detecci´on  no  lineal  cuando  se incluye la diversidad frecuencial del canal.

Los trabajos [KOC08b] y [LSLC09b] presentan sistemas con estimadores de da- tos adecuados para contrarrestar las distorsiones producidas por la ICI, logrando un mejor rendimiento que los receptores convencionales. Sin embargo, realizan modi-

ficaciones  en  la  capa  f´ısica  del  est´andar  802.11p  para  introducir  secuencias  de  en- trenamiento adicionales. Estas modificaciones se traducen en una disminuci´on de la eficiencia espectral del sistema y representa un problema de incompatibilidad con el  esta´ndar  802.11p  [IEE10].  Ademas  los  enfoques  [KOC08b] y  [LSLC09b]  utilizan estimadores  de  canal  con  una  ventana  de  observaci´on  que  cubre  una  gran  cantidad de  s´ımbolos  OFDM,  lo  que  aumenta  la  memoria  requerida  para  su  implementaci´on y la latencia del sistema.

D

Debido  a  que  la  detecci´on  de  datos  es  uno  de  los  procesos  con  mayor  compleji- dad computacional en el receptor, la factibilidad de cualquier sistema disen˜ado para funcionar en tiempo real en canales V2V, depende principalmente del grado de com- plejidad  del  detector  utilizado.  La  complejidad  computacional  del  detector  o´ptimo de  m´axima  verosimilitud  (maximum  likelihood,  ML)  es  reportada  en  el  orden  de O(ND⌦ND )  [DGC03a].  Podemos  notar  que  la  complejidad  del  detctor  ML  aumenta abruptamente  dependiendo  del  taman˜o  de  la  constelaci´on  ⌦  y  del  nu´mero  de  sub- portadoras de datos ND  utilizados. Esto hace que su implementaci´on en un sistema en  tiempo  real  sea  menos  viable  en  comparacio´n  con  los  detectores  lineales,  cuya complejidad se encuentran acotados por O(N 3 ).

En la literatura podemos encontrar una serie de detectores, con una menor com- plejidad y un de rendimiento similar al detector ML. Algunos de estos algoritmos fueron  disen˜ados  para  el  sistema  de  espacio-tiempo  de  los  laboratorios  Bell  vertical (Bell Laboratories Layer Space-Time, V-BLAST) [WBR+01a, DGC03a], basados en la  cancelaci´on  sucesiva  de  interferencia.  Podemos  encontrar  otros  algoritmos  de  de- teccio´n  con  un  rendimiento  similar  al  detector  ML  en  t´erminos  de  BER.  Uno  de los  m´as  relevantes  a  mencionar  es  el  detector  esf´erico  [HV05].  El  detector  esf´erico esta´  basado  en  algoritmos  de  bu´squeda  de  a´rbol,  aplicado  a  sistemas  multiportado- ras [HS06b] con una menor complejidad a la deteccio´n ML [GN04a]. Otros esquemas de  detecci´on  no  lineales  son  basados  en  el  algoritmo  M  y  la  descomposici´on  QR de la matriz de canal [MYA12, TYA11]. Sin embargo, estos detectores no lineales mencionados anteriormente son aplicados a un modelo de sistema que no incluye la  diversidad  frecuencial  del  canal,  adem´as  de  no  explotar  una  aproximaci´on  de  la matriz de canal en bandas durante su descomposici´on QR.

Un factor importante que afecta el rendimiento del sistema multiportadora es

la selectividad de frecuencia del canal. Esta caracter´ıstica del canal de banda an- cha dificulta la recuperacio´n de algunas sen˜ales degradadas por  un desvanecimiento profundo  del  canal.  Debido  a  que  la  detecci´on  no  lineal  de  datos  se  lleva  a  cabo secuencialmente,  la  selectividad  del  canal  causa  una  degradacio´n  en  el  rendimiento esperado  por  la  deteccio´n  no  lineal,  incluso  en  condiciones  de  alta  relacio´n  sen˜al  a ruido (SNR). Los trabajos mencionados anteriormente [ZBCM12b, ZM12] abordan este  problema´tica  a  trav´es  de  etapas  de  codificaci´on  del  canal,  con  el  inconveniente de sacrificar una parte de la eficiencia espectral del sistema. Sin embargo, a nivel de sen˜al, no se han propuestos esquemas para aprovechar eficientemente la selectividad frecuencial del canal; realizando el esparcimiento de la energ´ıa de las subportadoras de datos dentro del s´ımbolo OFDM por medio de la precodificaci´on lineal.

  - Problemas  abiertos

Basa´ndose en el an´alisis del estado del arte, podemos concluir lo siguiente:

El sistema OFDM convencional se aleja de su desempen˜o esperado bajo condi- ciones de canal ideal, cuando opera en escenarios con alta dispersio´n Doppler. El  desempen˜o  reportado  por  los  detectores  lineales  convencionales:  m´ınimos cuadrados (least squares, LS) y LMMSE, demuestran que no son adecuados para mitigar la ICI en entornos V2V. Debido a que se cuenta con trabajos previos de un estimador de canal adecuado para canales doblemente selectivos, se determina al proceso de deteccio´n de datos como la parte cr´ıtica del sistema de comunicacio´n V2V que queda por realizar mejoras.

Los sistemas de comunicaciones V2V con modificaciones en el esta´ndar 802.11p logran un desempen˜o cercano al detector ML. Sin embargo, se tiene los inconve- nientes de requerir un incremento en la complejidad computacional del sistema y un decremento de su eficiencia espectral, originando bajas tasas de transmi- sio´n.

Con  base  en  el  esta´ndar  802.11p  se  observa  la  compatibilidad  del  uso  de  he- rramientas potentes de procesamiento de sen˜ales, como lo es la precodificaci´on lineal para lidiar con los canales V2V altamente dispersivos.

Debido  a  la  severa  ICI,  las  t´ecnicas  de  deteccion  no  lineales  han  sido  ignora- das  en  los  sistemas  V2V.  Esto  debido  a  que  sin  el  adecuado  modelo  de  sen˜al el  desempen˜o  de  la  deteccio´n  no  lineal  no  tendr´a  una  mejora  significativa  al desempen˜o  logrado  por  la  detecci´on  lineal,  lo  cual  no  justificar´ıa  el  aumento requerido en la complejidad computacional durante la detecci´on de los datos.

Estas consideraciones llevan a la conclusio´n de que es deseable idear un sistema de comunicacio´n capaz de operar sobre escenarios con alta movilidad, con las siguientes caracter´ısticas:

Debe ser robusto a las incertidumbres en las estad´ısticas del canal V2V y a los cambios temporales entre los posibles escenarios V2V.

Para  poder  ser  manejable  para  alguna  tecnolog´ıa  de  descripci´on  de  hardware (hardware  description  language,  HDL),  la  etapa  de  deteccio´n  de  datos  debe mantener una complejidad computacional igual o inferior a la detecci´on lineal MMSE acotada por O(N 3).

Debe proporcionar una eficiencia espectral similar o mejor que la reportada por trabajos previos.

  - Objetivos

Bajo  el  creciente  inter´es  en  el  desarrollo  de  sistemas  de  comunicacio´n  veh´ıculo a  veh´ıculo  y  sus  aplicaciones  a  fines,  esta  tesis  se  dirige  al  disen˜o  de  sistemas  de comunicacio´n  capaces  de  operar  bajo  escenarios  con  alta  movilidad.  La  exploracio´n de detecci´on no lineal es deseable con el fin de realizar la cancelaci´on de interferencia entre  portadoras  con  el  fin  de  obtener  un  desempen˜o  cercano  al  detector  o´ptimo  en el  sentido  ML.  En  la  bu´squeda  de  este  objetivo,  se  pueden  reconocer  los  siguientes objetivos particulares:

La total compatibilidad con el est´andar 802.11p es deseable con el fin de man- tener la eficiencia espectral esperada.

Proponer un novedoso modelo de sen˜al capaz de ejecutar de manera eficiente la detecci´on no lineal, con el fin de contrarrestar la interferencia entre portadoras y distorsiones del canal V2V.

Mantener  una  complejidad  computacional  cercana  o  inferior  a  la  detecci´on lineal MMSE acotada por O(N 3).

  - Organizacio´n

El documento est´a organizado de la siguiente manera. El cap´ıtulo 2 expone a los detectores  lineales  y  no  lineales  m´as  representativos  en  el  estado  del  arte,  al  mismo tiempo se describe el modelo de sistema OFDM convencional. En el cap´ıtulo 3 se propone un nuevo modelo de sen˜al con diversidad frecuencial en los datos; totalmen- te compatible con la deteccio´n no lineal. Adicionalmente, se proponen detectores no lineales de baja complejidad computacional. En el cap´ıtulo 4 se propone una segunda opci´on para disminuir la complejidad computacional y la ICI, mediante el uso de sub- portadoras virtuales. El cap´ıtulo 5 muestra la evaluaci´on en desempen˜o de distintas configuraciones  de  receptores  OFDM,  espec´ıficamente  muestra  la  relaci´on  entre  el desempen˜o y el costo computacional al utilizar conjuntamente las t´ecnicas de turbo decodificacio´n  y  deteccio´n  no  lineal.  Finalmente  el  cap´ıtulo  6,  muestra  un  resumen de las contribuciones logradas y las lineas de investigaci´on que quedan abiertas para trabajo a futuro.

Cap´ıtulo  2

Deteccio´n  de  datos  transmitidos

  - Introduccio´n

Asumiendo que la longitud del CP es lo suficientemente largo para absorber la CIR,  se  tendr´a  un  sistema  robusto  a  la  interferencia  intersimb´olica  (inter  symbol

| interference, ISI). | Sin embargo, debido a la alta dispersio´n doppler presente en los |  |
| --- | --- | --- |
| escenarios V2V; la interferencia entre portadora sigue siendo un gran problema y |  |  |
| motivaci´on para trabajos recientes dedicados a mitigar la interferencia y distorsi´on |  |  |
| producida por el canal, empleando t´ecnicas de detecci´on de datos. |  | En este cap´ıtulo |

presentaremos  los  esquemas  de  detecci´on  lineales  y  no  lineales,  m´as  relevantes  en  el estado del arte de comunicaciones V2V.

  - Modelo del sistema

En  este  documento  nos  restringiremos  al  an´alisis  de  sistemas  basados  en  la  mo- dulacio´n  OFDM,  con  el  fin  de  mantener  los  requerimientos  descritos  en  el  esta´ndar 802.11p mantendremos la asignaci´on de la estructura de la trama OFDM previamen- te descrita.

Una  vez  realizada  la  exclusio´n  del  prefijo  c´ıclico  (cyclic  prefix,  CP),  la  sen˜al recibida para el k-´esimo s´ımbolo en el receptor en su representaci´on compleja banda base, puede ser descrita por la siguiente convolucio´n circular discreta:

33

X

L—1

N

yk[n] =	hk[n, l]xk[hn — li

l=0

] + wk[n],	(2.1)

donde  n = {0, ..., N — 1},  l = {0, ..., L — 1},  xk[n]  el  k-´esimo  s´ımbolo  OFDM  trans- mitido de taman˜o N, L es la longitud de la respuesta al impulso (CIR), hk[n, l] es la CIR del k-th bloque en el instante n para un impulso como entrada en las l mues- tras previas y wk[n] es el ruido aditivo Gaussiano blanco (additive white Gaussian noise,  AWGN)  complejo.  La  convoluci´on  circular  (2.1)  entre  la  CIR y  xk[n]  puede ser reescrita en su forma matricial como:

yk = Hkxk + wk	(2.2)

donde

yk = h yk[0]   yk[1]   ·· · yk[N — 1] iT , xk = h xk[0]   xk[1]   ·· ·  xk[N — 1] iT , wk = h wk[0] wk[1] ·· · wk[N — 1] iT ,

w

es  el  vector  de  ruido  AWGN  circular  y  sim´etrico,  con  media  cero  y  varianza  σ2  =

N0/2. Hk  es una matriz de dimensi´on N ⇥ N  cuyos elementos son formados por los coeficientes de la CIR con la siguiente asignacio´n:

⇥Hk⇤

n,n0

= hk [n, hn — n0i

N

] ,	(2.3)

donde n, n0 = {0, 1, ..., N — 1}, h   iN  es el operador modulo N  y la CIR es asumida como  cero  para  hn — n0iN  > L — 1.  El  s´ımbolo  OFDM  recibido  en  el  dominio  de  la frecuencia (FD) y con CP removido, es obtenido multiplicando ambos lados de (2.2) por la matriz de transformada discreta de Fourier (DFT) normalizada:

1

[F]n,n0   =  pN e

(—j2⇡nn0/N )

,	(2.4)

lo cual da como resultado :

uk = FHkxk + zk,	(2.5)

donde uk  es el s´ımbolo OFDM recibido en el FD y zk  es la DFT del vector de ruido. Haciendo uso de las propiedades de la matriz F ortogonal; F—1 = FH y FHF = I, donde I es la matriz identidad de taman˜o N ⇥ N, (2.5) puede ser reescrita como:

| = FHkFHFxk + zk, |  |
| --- | --- |
| = FHkFHsk + zk, | (2.6) |
| = Gksk + zk; | (2.7) |

uk

D

donde  sk  esta  compuesto  por:  el  vector  sk   2 ⌦  de  taman˜o  ND,  NP  s´ımbolos  pilotos

y  NG  s´ımbolos  de  guarda.  Gk   =  FHkFH   es  la  matriz  de  canal  en  la  frecuencia (channel  frequency  matrix,  CFM),  que  contiene  la  informacio´n  en  los  dominios  de la  frecuencia  y  frecuencia  Doppler  de  la  representaci´on  circulante  y  dispersa  de  la CIR variante en tiempo. Cuando la propagaci´on Doppler es insignificante, Gk  es una matriz diagonal lo cual repercute a un sistema libre de ICI. En ambientes V2V debido a la gran movilidad tanto del transmisor como del receptor, la dispersi´on Doppler es muy significativa originando que la matriz Gk se convierta en una matriz dispersa generando un sistema afectado por ICI.

  - Deteccio´n  Lineal

Las  t´ecnicas  de  detecci´on  explicadas  a  continuaci´on  asumen  que  la  informacio´n del canal es conocida, dejando el proceso utilizado para la estimaci´on del mismo para el siguiente cap´ıtulo.

La idea general de un detector lineal es poder resolver el sistema lineal descrito por nuestro modelo de sistema (2.7), por lo tanto el vector de s´ımbolo estimado sera una funci´on lineal de la forma:

ˆsLIN = Wu,	(2.8)

donde  W  es  el  filtro  lineal  que  resuelve  a  (2.7).  Un  gran  nu´mero  de  trabajos  repor-

tados,  realizan  la  ecualizacio´n  de  los  datos  en  el  FD  haciendo  uso  de  los  siguientes dos algoritmos:

M´ınimos  Cuadrados

El ecualizador de m´ınimos cuadrados (least squares, LS) asume a s como una

variable determinista e ignora la componente del ruido. Es un filtro lineal W que minimiza el error cuadr´atico entre u y Gs:

w

WLS = argmin ku — GWsk2.	(2.9) La soluci´on de (2.9) corresponde a la pseudoinversa de Moore-Penrose G+ [KKH93],

definida por:

WLS = G+	(2.10)

= (GHG)—1GH.	(2.11)

La f´acil implementanci´on del detector LS, lo hace atractivo para el uso en diversos sistemas de comunicaci´on, sin embargo al no considerar la componente del ruido no logran un desempen˜o aceptable con baja relaci´on sen˜al a ruido (signal to noise ratio, SNR).

LMMSE

El  ecualizador  de  m´ınimo  error  cuadra´tico  medio  lineal  (linear  minimum  mean squared  error,  LMMSE)  asume  a  s  como  una  variable  estoc´astica,  anexando  las estad´ısticas de segundo orden de los datos y del ruido con lo cual se mejora el rendimiento en bajos SNR con respecto al LS. Es un filtro lineal que minimiza el error cuadr´atico medio (mean squared error, MSE) entre s y ˆsLIN, descrito por:

w

WLMMSE = argmin E{ks — ˆsLINk2},	(2.12)

z

considerando el ruido AWGN con varianza σ2, es posible definir lo siguiente [Ver98]:

z

D

WLMMSE = (GHG + σ2IN   )—1GH,	(2.13)

D

donde ND, es el nu´mero de subportadoras de datos y IND   es la matriz identidad de di- mensi´on ND ⇥ND. Trabajos recientes hacen uso de LS y LMMSE para la ecualizacio´n de  los  datos,  realizando  el  c´alculo  de  la  pseudoinversa  mediante  la  descomposicio´n LDL, QR, etc., obteniendo una complejidad en el orden de O(N 3 ). Dentro de los

trabajos relacionados [ZBCM12a], [BCZB10] tratan de contrarrestar la doble selec- tividad  del  canal  V2V,  mediante  t´ecnicas  de  ecualizaci´on  en  el  FD  basados  en  el detector LMMSE como se expresa a continuaci´on:

z

ˆs = (GHG + σ2IN )—1GHu,	(2.14)

sin  embargo,  este  tipo  de  estimacio´n  de  datos  deja  al  sistema  susceptible  al  ICI  en gran medida, como se demostrara´ en las simulaciones realizadas en este trabajo.

  - Deteccio´n  no  lineal

Este tipo de detecci´on toma como informacio´n a priori el hecho de que los s´ımbolos

estimados  ˆs  deben  de  pertenecer  a  un  alfabeto  finito  de  elementos  pertenecientes  a

Bajo  esta  idea  se  pierde  la  simplicidad  de  la  detecci´on  lineal por  la  adicio´n  de  etapas  no  lineales  con  el  fin  de  incluir  durante  la  detecci´on  la informaci´on sobre la distribuci´on de la constelaci´on utilizada en la transmisi´on.

una  constelaci´on  ⌦.

Un aspecto de gran importancia que posee la deteccio´n no lineal, es la inclusi´on del proceso de mitigaci´on ICI, durante el proceso recursivo de detecci´on. A continuacio´n se  describen  algunos  algoritmos  de  deteccio´n  no  lineal  en  el  DF,  a  los  cuales  se  les realizaran modificaciones con el fin de reducir el orden de complejidad computacional requerida.

Ecualizador DFE

La ecualizaci´on por decisi´on retroalimentada (Decision-feedback, DFE) se carac- teriza  por  la  accio´n  de  dos  filtros  lineales,  un  primer  filtro  reduce  el  ICI  producido

por los s´ımbolos aun no detectados y un segundo filtro de retroalimentaci´on que can- cela  el  ICI  producido  por  los  s´ımbolos  ya  detectados,  este  proceso  recursivo  puede ser expresado de la siguiente manera [HM11a]:

ˆs = WFu — WBˇs,	(2.15)

donde  WF es  el  filtro  de  alimentacio´n  hacia  delante  (feedforward)  de  dimensi´on ND ⇥ ND, WB es el filtro de retroalimentacio´n de dimensio´n ND ⇥ ND, ˇs es el vector de s´ımbolos ya detectados, para el disen˜o del filtro DFE usualmente son utilizados los criterios  de  LS  o  LMMSE  ya  discutidos.  La  manera  m´as  simple  de  operar  del  filtro

DFE  es  de  manera  secuencial  partiendo  de  la  u´ltima  subportadora  de  dato  hasta

la primera en este caso tendremos a WB como una matriz triangular superior, sin embargo esta forma de operar no asegura el  mejor desempen˜o en la deteccio´n  como demostraremos m´as adelante.

Ecualizador

ML

Tomando como referencia (2.7), el detector ´optimo de m´axima verosimilitud (ma- ximum likelihood, ML) puede ser definido como:

k	—	k

ˆs = argmin   u	Gs  ,	(2.16)

s2⌦ND

⌦

es el conjunto de todos

ND

donde  s  es  un  posible  s´ımbolo  OFDM  transmitido  y

el  s´ımbolo  OFDM  recibido  y  todos  los  posibles  s´ımbolos  a  transmitir,  sin  embargo

minimizando el error entre

los  posibles  s´ımbolos  OFDM  transmitidos.

Como podemos observar el criterio ML resulta ser el detector ´optimo ya que realiza la detecci´on;

lo cual

O

(NND ),

este detector emplea una gran complejidad computacional igual a

lo vuelve poco factible para en su implementaci´on en sistemas reales.

  - Resultados y simulaciones

Los resultados num´ericos presentados a continuaci´on fueron obtenidos por medio de un simulador implementado en Matlab-Simulink, replicando entornos de simu- laci´on  compatibles  con  el  est´andar  802.11p  [IEE10].  El  est´andar  802.11p  utiliza  un

ancho  de  banda  BW  = 10  MHz,  un  prefijo  c´ıclico  CP=16  muestras,  un  taman˜o  de s´ımbolo OFDM igual a 64, 48 subportadoras de datos y 4 subportadoras pilotos. Se utiliz´o  la  modulaci´on  QPSK  en  los  datos,  una  longitud  de  trama  igual  a  M  =  37 s´ımbolos  OFDM  y  un  estimador  de  canal  basado  en  un  modelo  por  expansi´on  de bases ortogonales bidimensional (BEM-2D) descrito en [PCCALGPM13a].

La Figura 2.1 muestra el desempen˜o logrado por receptores OFDM convenciona- les;  utilizando  detecci´on  lineal  en  los  datos.  Es  muy  notorio  el  bajo  desempen˜o  de los detectores LS y LMMSE bajos escenarios con alta movilidad, ambos esquemas realizan la deteccio´n de los datos por bloques de s´ımbolos OFDM sin realizar alguna cancelacio´n  de  interferencia  entre  los  datos  estimados.  Por  tal  motivo,  queda  claro que  los  esquemas  de  deteccio´n  lineales  no  son  adecuados  para  escenarios  con  alta ICI.

  - Observaciones  finales  del  cap´ıtulo

En  este  cap´ıtulo  se  expusieron  los  esquemas  de  detecci´on  ma´s  representativos utilizados  en  comunicaciones  V2V.  En  base  a  los  resultados  de  simulacio´n  podemos exponer las siguientes afirmaciones:

La  ICI  presente  en  canales  V2V,  degrada  el  desempen˜o  de  los  detectores  li- neales: LS y LMMSE. Los cuales son utilizados en la mayor´ıa de los sistemas propuestos en el estado del arte.

Bajo  escenarios  altamente  dispersivos,  la  detecci´on  lineal  presentan  un  error de piso a niveles altos de SNR; lo cual resta confiabilidad a los enlaces V2V.

Un aspecto a favor con los que cuenta la deteccio´n lineal es su baja complejidad computacional y su total compatibilidad con sistemas OFDM con precodifica- cio´n en los datos.

Finalmente,  debido  al  bajo  desempen˜o  de  la  deteccio´n  lineal,  queda  abierto explorar  el  desempen˜o  de  la  detecci´on  no  lineal  y  proponer  mecanismos  para reducir la complejidad computacional requerida por estos.

OFDM, LS

OFDM, LMMSE

100

BER

10−1

10−2

0	5	10	15	20	25

SNR (dB)

Figura 2.1: Evaluaci´on de BER-vs-SNR de detectores lineales, para un canal V2V con exponencial decreciente de PDP y espectro Doppler Jakes replicando un escenario NLOS (modelo acorde a [AMI07b]).

Cap´ıtulo  3

Algoritmos  de  Deteccio´n propuestos

Los principales problemas con los que un sistema de comunicaci´on vehicular debe lidiar son: la alta movilidad ya sea por parte transmisor, receptor o ambos y los dispersores  m´oviles  o  est´aticos  que  rodean  al  transmisor\receptor.  Esto  se  puede traducir  a  nivel  de  sen˜al:  en  distintas  CIR  para  cada  s´ımbolo  OFDM,  selectividad en la funcio´n de transferencia del canal, altas frecuencias de dispersio´n Doppler (por arriba de los 600 Hz). Lo anterior ocasiona que la ICI sea una limitante para lograr un  desempen˜o  cercano  al  ´optimo,  bajo  condiciones  de  canal  ideal;  tanto  para  la detecci´on lineal y no lineal antes descritos.

A continuacio´n se propone un nuevo modelo de sen˜al con el fin de lograr:

Contrarrestar los efectos de distorsio´n del canal V2V doblemente selectivo.

Volver menos susceptible a nuestro receptor a la ICI, incorporando algoritmos de detecci´on no lineal.

Acercarnos al desempen˜o en t´erminos de BER del detector o´ptimo ML.

Una reducci´on significativa en la complejidad computacional requerida durante la detecci´on reportada en trabajos previos.

41

  - Dispersi´on  DFTS

La selectividad del canal V2V vuelve susceptible a los sistemas OFDM a errores de detecci´on, debido a que la potencia local de algunas subportadoras puede ser baja a causa de los desvanecimientos profundos presente en la funcio´n de transferencia del canal, volviendo casi imposible la deteccio´n del dato transmitido sobre estas subpor- tadora. Para contrarrestar esta problem´atica, la t´ecnica conocida como transformada discreta de Fourier-extendida (discrete Fourier transform-spreading, DFTS) [HM11a] es  incluida  en  sistemas  de  comunicacio´n  actuales  como  LTE-Advance,  haciendo  uso de la matriz de Fourier (2.4) como codificador lineal en las portadoras de datos. La seleccio´n de la matriz Fourier como codificador se debe a las siguientes cuestiones:

La estructura de las secuencias de exponenciales complejas implica que cada s´ımbolo de informacio´n en la entrada distribuye su energ´ıa uniformemente a lo largo del ancho de banda del vector de salida. Con esto se logra que las distor- siones causada por los desvanecimientos profundos son dispersados a lo largo de todo el bloque, evitando la p´erdida datos en subportadoras en particular.

El proceso de codificado y decodificado puede ser ejecutado de manera simple utilizando el algoritmo de la FFT con complejidad O(NDlog2ND).

La dispersio´n DFT en los datos, puede ser incorporada al modelo de sen˜al (2.7), por  medio  de  la  multiplicaci´on  de  la  matriz  de  Fourier  F  con  el  vector  de  s´ımbolo OFDM transmitido, tomando solo en cuenta los ´ındices de portadoras de datos. El proceso anterior puede ser descrito matem´aticamente por la siguiente ecuaci´on:

uk = Gk Fsk + zk

D	D	D	D

= Gk   k  + zk ,	(3.1)

D   D	D

donde uk , Gk ,  k  y w(n) son respectivamente el vector de datos recibido, la CFM

D	D	D	D

de rango reducido ND ⇥ND, el vector de datos transmitido con precodificaci´on lineal (linear precoding, LP) y el vector de ruido; cada uno muestreodo en las posiciones

de subportadoras de datos.

Debido  a  la  precodificaci´on  de  los  datos  transmitidos  en  la  ecuaci´on  de  obser-

D

vacio´n  (3.1),  se  logra  que  la  energ´ıa  de  cada  dato  transmitido  en   k

se distribuya

entre las ND subportadoras. Con lo anterior se logra cierta robustez a la selectividad frecuencial  del  canal.  Este  modelo  de  sen˜al  expuesto  es  totalmente  compatible  con algoritmos de detecci´on lineal (LS o LMMSE) debido a que tanto las etapas de ecua- lizaci´on y demodulaci´on son realizadas a nivel de bloque, es decir, simult´aneamente

D

a las ND  subportadoras de cada s´ımbolo OFDM uk

recibido. En un caso particular

para  la  estimaci´on  de  los  datos  por  LMMSE  se  debe  aplicar  la  decodificaci´on  lineal en el vector ˆ estimado con ayuda de la matriz FH antes de realizar la demodulacion de los datos, dicha decodificaci´on es descrito por:

z

ˆs = FH ˆ = FH((GHG + σ2IN )—1GHu),	(3.2)

Como  es  reportado  en  [HM11a],  el  desempen˜o  en  la  detecci´on  lineal  aumenta  a medida  que  se  extiende  el  taman˜o  de  bloque  precodificado.  Sin  embargo,  el  sistema continu´a  siendo  susceptible  a  la  ICI  y  a  medida  que  la  dispersio´n  Doppler  aumenta el desempen˜o de la detecci´on lineal con LP se aleja del desempen˜o ´optimo esperado. Como podemos observar el modelo de sistema (3.1) no puede ser compatible con el uso  de  algoritmos  de  detecci´on  no  lineal,  ya  que  estos  realizan  la  detecci´on  muestra a muestra eliminando interferencia a la vez en cada subportadora, requiriendo que la energ´ıa de cada subportadora se encuentra desacoplada, lo cual no se cumple el vector ˆ estimado debido a la LP aplicada.

  - Modelo  de  sen˜al  propuesto

Hasta este punto solo se ha incorporado al modelo del sistema original (2.1) la precodificaci´on  lineal  en  los  datos  (3.1)  con  el  fin  de  volver  menos  susceptible  al receptor propuesto a la selectividad del canal. Sin embargo, dicho sistema no es compatible  con  la  deteccio´n  no  lineal,  la  cual  puede  contrarrestar  en  mayor  medida la  ICI  en  comparaci´on  con  la  detecci´on  lineal.  Siguiendo  esta  idea  exponemos  como una  aportacio´n  principal  de  este  trabajo  el  siguiente  modelo  de  sen˜al,  el  cual  logra conservar la diversidad entre las subportadoras de datos lograda por la aplicacio´n de la LP en el lado del transmisor, adem´as de permitir el uso adecuado de algoritmos de deteccio´n no lineal para la estimacio´n de datos transmitidos en el receptor, logrando mitigar la ICI.

Partiendo de la ecuacio´n (3.1) tenemos:

H    k	H	k	k	H  k

F  uD = F  GD  D + F  zD

= FHGk FFH  k  + FHzk

D	D	D

yk  = H0ksk  + wk ,	(3.3)

D	D  D	D

donde los vectores yk , sk  y wk

son los vectores resultantes del muestreo de los

D	D	D

D

vectores yk, sk  y wk  en la posicio´n de los datos. Es importante aclarar que el modelo de observaci´on fue reducido a un rango ND, a consecuencia de que la precodificaci´on lineal  solo  fue  aplicada  a  las  subportadoras  de  datos.  La  nueva  matriz  H0k   se  trata

D

de una matriz cuasibanda resultante de la regresi´on de la matriz Gk

al tiempo, con

D

una  distribuci´on  de  energ´ıa  distinta  a  la  versi´on  muestreada  en  la  posici´on  de  los datos en filas y columnas de Hk, como se puede observar en la Figura 3.1. La matriz H0k   de canal es capaz de decodificar la LP aplicada en los datos transmitidos.

-4

Indice de tiempo

Indice de tiempo

10	-6	10

20	-8	20

30	-10	30

-12

40	40

-14

-10

-20

-30

-40

-50

10	20	30	40

Indice de Interferencia

- kHDk2 dB del DSC.

10	20	30	40

Indice de Interferencia

- kH0Dk2  dB  del  DSC.

Figura 3.1: Ejemplo de la estructura cuasibanda de matriz de un DSC.

En  el  nuevo  modelo  de  sistema  (3.3)  podemos  observar  que  la  deteccio´n  de  los datos  se  realizara´  haciendo  uso  de  la  matriz  H0k   en  el  TD  y  del  vector  de  datos  sk

D	D

en  el  FD.  Con  lo  anterior  se  logra  un  sistema  compatible  con  la  detecci´on  no  lineal incorporando la decodificacio´n lineal en el receptor, removiendo de esta forma la LP aplicada  a  los  datos  en  la  transmisio´n.  El  criterio  de  detecci´on  o´ptima  ML  para  la

estimacio´n de los s´ımbolos transmitidos sD puede ser aplicado en (3.3) de la siguiente manera:

D

D

ˆsD  = argmin kyk  — H0ksk,	(3.4)

s2⌦ND

donde ⌦ es la constelacio´n de los datos transmitidos, ⌦ND   es el conjunto de todos las posibles s´ımbolos OFDM transmitidos. Sin embargo, debido al gran nu´mero de posi- bilidades de este conjunto, se traduce a una alta complejidad para su implementaci´on en  sistemas  reales.  Trabajos  recientes  en  enfocados  en  sistemas  de  mu´ltiple-entrada mu´ltiple-salida  (multiple-input  multiple-output,  MIMO),  han  realizado  muchos  es- fuerzos para lograr un rendimiento casi o´ptimo con cargas computacionales relativa- mente m´as bajas. Entre estos trabajos, la detecci´on esf´erica [VB99, DGC03b, HV01] y la detecci´on de m´axima verosimilitud con descomposici´on QR y M-algoritmo (QRM- MLD) [YKGI03, HKM+04, SKSP07, KC08] parecen ser los m´as prometedores.

D

Aunque el algoritmo de decodificaci´on esf´erico puede obtener el rendimiento ´opti- mo ML con una complejidad inferior, posee dos problemas principales; su compleji- dad variable y comportamiento secuencial complica su implementaci´on en hardware. En contraste, el algoritmo QRM-MLD tiene una complejidad computacional estable, una  vez  que  se  elige  el  nu´mero  de  ramas  M  sobrevivientes  en  el  ´arbol  de  bu´squeda. Por  lo  tanto,  el  algoritmo  QRM-MLD  tiene  ventaja  sobre  la  decodificaci´on  esf´erica en la perspectiva de implementacio´n. Siendo esta idea crucial, la matriz H0k  de (3.3) es descompuesta en una matriz ortonormal Q y en una matriz triangular superior R. Lo anterior es descrito por la siguiente ecuaci´on::

D

H0k  = QR,

esta igualdad es sustituida en (3.3) obteniendo:

y

D

D

D

k  = QRsk  + wk ,	(3.5)

D

premultiplicando el vector recibido yk por la matriz QH, obtenemos:

D

˜y = Rsk

+ ˜w,	(3.6)

D

donde  ˜y = QHy  y  ˜w = QHw.  Las  estad´ısticas  del  vector  de  ruido  no  son  alteradas debido a que la matriz Q es unitaria, es decir QQH  = I. Por lo tanto, gran parte de la complejidad computacional de nuestro receptor recae en el algoritmo utilizado en la descomposicio´n QR de la matriz H0k, dos criterios de optimizaci´on para dicha descomposici´on son expuestos m´as adelante en este trabajo.

### Ecualizacio´n  por  sub-bandas

Como se puede observar en la Figura 3.1b la matriz H0 aun conserva su estructura cuasi-banda, es decir la magnitud de los coeficientes de la matriz decaen a medida que se alejan de la diagonal principal, por lo cual podemos tratar a las interferencias causadas  por  los  coeficientes  de  magnitudes  pequen˜as  como  si  formaran  parte  del ruido AWGN, lo cual nos permite considerar a estos coeficientes como elementos nulos dentro  de  la  matriz  de  canal.  Esto  u´ltimo  puede  ser  traducido  a  un  truncamiento de  la  matriz  de  canal  H0  como  se  muestra  en  la  Figura  3.2.  La  idea  principal  de utilizar este truncamiento en nuestra matriz de canal, es poder reducir la complejidad computacional en la deteccio´n no lineal que utilizaremos en nuestro sistema, sin tener una p´erdida significativa en el desempen˜o del mismo.

Figura 3.2: Estructura del truncamiento por bandas aplicado a la matriz de canal.

El valor de D es usualmente << ND, sin embargo su radio debe ser lo suficiente- mente largo para poder considerar a wD estad´ısticamente independiente de sD. En

[HS06a] y [DS07] se propone el calculo de este par´ametro como:

D = d⌫maxTsNe + 2,	(3.7)

donde  D  el  nu´mero  de  sub-bandas  diagonales  de  la  matriz  de  canal,  ⌫max  es  la frecuencia  Doppler  de  dispersio´n  m´axima,  Ts  el  tiempo  de  muestreo  y  N  el  nu´mero de  subportadoras,  sin  embargo  este  par´ametro  so´lo  es  v´alido  cuando  se  realiza  la ecualizacio´n en el FD con ayuda de la matriz G = FHFH, para nuestro caso donde la matriz H0 es ma´s dispersa se necesita de al menos el doble de este par´ametro para conservar  un desempen˜o aceptable en la deteccio´n de los datos.  El uso adecuado de esta t´ecnica a reportado una reducci´on en la deteccio´n LMMSE a O(D2N) mediante la siguiente aproximaci´on expuesta en [RBL05b]:

z

D

ˆs = (G˚H G˚ + σ2IN   )—1G˚H u,	(3.8)

donde G˚  es una aproximacio´n de G con D sub-bandas diagonales no iguales a ceros. Para nuestro caso se propone realizar una aproximaci´on de la matriz de canal H0 por la matriz en banda H˚0, la cual sera utilizada en los algoritmos de detecci´on no lineal propuestos en las siguientes secciones.

## Algoritmos  de  detecci´on  no  lineales  para  sis- temas DFTS-OFDM

En  esta  seccio´n  del  trabajo  se  presentan  los  diferentes  algoritmos  de  deteccio´n utilizados  en  los  sistema  de  comunicacio´n  V2V  propuestos.  De  acuerdo  a  la  ecua- cio´n  (3.3)  es  posible  aplicar  en  este  proceso  de  deteccio´n  algoritmos  similares  a  los utilizados  sistemas  MIMO;  que  utilicen  codificacio´n  espacio-temporal  orientados  a explotar la ganancia del multiplexaje, tal como V-BLAST.

Como  se  mencion´o  a  detalle  en  el  cap´ıtulo  dos,  en  la  familia  de  los  detectores lineales  los  m´as  representativos  son:  el  detector  LS  [WBKK03b] y  LMMSE  [Ver98], ambos son esquemas de detecci´on de baja complejidad, pero su desempen˜o en t´ermi- nos de BER se degrada al operar en canales con alta movilidad; como es el caso en ambientes V2V. Por otro lado, tenemos a la familia de detectores no lineales, dentro

de  la  cual  podemos  mencionar:  la  detecci´on  OSIC  [WBKK03b],  el  detector  QRM [WSX+09] y  el  detector  esf´erico  [KKH93]  [GN04b].  Con  base  a  trabajos  reportados podemos  afirmar  que  el  desempen˜o  de  cada  uno  de  ellos  en  t´erminos  de  BER  es  de bueno a excelente, siendo el detector esf´erico el mejor de ellos, con una complejidad variable o fija dependiente de la relaci´on sen˜al a ruido. Los esquemas de cancelaci´on sucesiva de interferencia (successive interference cancellation, SIC) logran un desem- pen˜o  sub´optimo,  aunque  estos  presentan  la  ventaja  que  son  de  baja  complejidad computacional y no depende del ruido presente en las antenas receptoras en siste- mas  MIMO.  Debido  a  lo  anterior,  se  realizo´  el  disen˜o  de  dos  esquemas  de  deteccio´n basados en las dos familias de detectores previamente mencionadas, con el objetivo de realizar la detecci´on eficiente en t´erminos de complejidad computacional y BER. Los cuales deben de ser capaces de operar en canales con alta movilidad dispersivos en tiempo y frecuencia.

Ambos detectores hacen uso de la descomposicio´n QR de la matriz de canal H0D utilizando los criterios: ZF o MMSE, posteriormente en el proceso de decodificaci´on de  los  s´ımbolos  transmitidos  se  realizan  t´ecnicas  de  bu´squeda  en  ´arboles  [WSX+09,

CHK07] y de cancelaci´on sucesiva de interferencias.

Descomposici´on  QR

En esta seccio´n se describe el proceso para la obtencio´n de la descomposicio´n QR

de  la  matriz  de  canal  H0D

,  el  algoritmo  propuesto  se  presenta  como  una  extensi´on

del algoritmo de Gram-Schmidt (GS) modificado [GL16], en el cual; en cada paso de ortonormalizacion para cada una de las columnas de Q, previamente se realiza un reordenamiento en la posici´on de las columnas, con el objetivo de que las filas de la matriz R se encuentren colocadas de manera descendente con respecto a su relacio´n sen˜al a ruido.

En  [LBH+07]  se  describe  el  uso  de  cancelaci´on  sucesiva  de  interferencia  entre antenas  de  un  sistema  MIMO,  as´ı  como  el  ca´lculo  de  la  descomposicio´n  QR  como prerrequisito para la detecci´on no lineal realizada, viendo el modelo de sen˜al descrito se propone modificaciones del mismo para ser aplicado a nuestro sistema multipor- tadora  V2V.  Con  dichas  modificaciones  se  logra  realizar  la  cancelaci´on  sucesiva  de interferencia  entre  las  ND  subportadoras  dentro  de  un  s´ımbolo  OFDM,  adem´as  de

explotar  la  estructura  cuasi-banda  de  la  matriz  H0D

(Figura 3.2) para reducir la

complejidad computacional en el ca´lculo de la descomposici´on V2V-Sorted QR. Para  efectos  de  simplificar  las  ecuaciones  que  describen  la  deteccio´n  y  el  pro-

cedimiento  de  obtencio´n  de  la  misma  usaremos  la  siguiente  reduccio´n  en  la  nota-

cio´n:w = w0k,  s = sk ,  y = yk   y  H0

= H.  En  el  calcu´lo  de  V2V-Sorted  QR,  tanto

D	D	D	D

para  el  criterio  ZF  como  MMSE,  es  obtenida  a  trav´es  de  la  aplicaci´on  de  una  se- cuencia de rotaciones unitarias (rotaciones de Givens) sobre la matriz ampliada H, la cu´al se define para el criterio ZF como:

H = hH	yi ,	(3.9)

y para el caso del criterio MMSE la matriz ampliada H, se define como:

"	#

H =	H	y	.	(3.10)

σnI	0

Gracias  el  uso  de  rotaciones  unitarias  en  el  proceso  de  ortogonalizacio´n  para  la obtencio´n  de  V2V-Sorted  QR,  se  logra  conserva  la  energ´ıa  original  de  todos  los  ele- mentos de la matriz original H, por lo tanto el rango din´amico de todas las variables utilizadas en el proceso tienen magnitudes bien acotadas, por lo cual su implemen- tacion  en  hardware  puede  realizarse  utilizando  aritm´etica  de  punto-fijo  sin  ningu´n problema. Se propone la siguiente notaci´on dentro del algoritmo iterativo:

X(0) = H,	(3.11)

donde  X(i)  indica  la  i-´esima  versi´on  de  la  matriz  ampliada  H  despu´es  de  haber aplicado  una  i-´esima  rotaci´on,  cada  rotacio´n  de  Givens  descrita  por  la  matriz  de rotacion  ⇥i,  es  disen˜ada  para  hacer  cero  un  elemento  de  la  matriz  X(i),  por  lo  que en  el  proceso  de  generaci´on  de  la  matriz  triangular  superior  R  se  requiere  aplicar una secuencia de rotaciones de Givens sobre las matrices ampliadas (3.9) y (3.10) de la siguiente manera:

X(ND ) = ⇥ND ·· · ⇥1X(0),	(3.12)

donde en X(ND )  para el caso del criterio ZF se obtendr´a lo siguiente:

X(ND )  = hR	QHyi = hR	y˜i ,	(3.13)

#

y para el caso del criterio MMSE la matriz X(ND ) se define como:

X(ND) =

H

"		                                    #R	Q y

1

2

0	QHy

R	y˜

"

=

0	y˜1

,	(3.14)

la matriz R y el vector ˜y son requeridos para el proceso de deteccio´n de nuestro siste- ma. Una descripci´on completa del proceso a realizar para calcular la descomposici´on V2V Sorted QR se presenta a continuaci´on:

Paso 1: Se genera la matriz cuasibanda H, manteniendo B diagonales diferentes de cero, donde B = Du + Dl + 2D +1 con una estructura igual a la mostrada en la Figura (3.2).

Paso 2: Se construye la matriz ampliada H acorde al criterio a utilizar: zero- forcing o MMSE.

Paso  3:  Se  inicializa  el  vector  p  =  (1,. .., ND),  en  el  cu´al  se  almacenar´a  el orden de detecci´on de las ND  subportadoras del sistema multiportadora V2V.

Paso 4: Se inicializa la matriz X(0) = H.

Paso 5: Se inicializa el vector norm con las normas euclidianas de las ND

columnas de la matriz X(0)

Paso 6: Para k = 1 se determina la columna de la matriz X(k—1) que posee la menor norma, se almacena su ´ındice en ki.

Paso 7: Se intercambian las columnas k y ki en los vectores p, norm y en los primeros Q = ND + k — 1 o Q = ND renglones de X(k—1) si el criterio MMSE o zero-forcing es aplicado respectivamente.

Paso 8: Se calcula el conjunto de matrices de rotacio´n de Givens ⇥k  tal que los elementos de X(k—1)(k+1 : Q, k) = 0, X(k)(k+1 : Q, k) = ⇥kX(k—1)(k+1 : j, k).

Paso 9: Se aplica el conjunto de matrices de rotaci´on de Givens ⇥k a los elemen- tos de las columnas restantes de X(k—1), X(k)(k : Q, k +1 : ND) = ⇥kX(k—1)(k : Q, k + 1 : ND).

Paso 10: Se actualizan los u´ltimos ND — k valores del vector norm.

Paso 11: Se incrementa k = k + 1, si k = ND se detiene el proceso de lo contrario se regresa al Paso 6.

Paso  12:  Se  obtienen  la  matriz  R  y  el  vector  ˜y  a  partir  de  la  matriz  X(ND ), as´ı tambi´en se regresa el vector p con el orden de detecci´on o´ptimo.

Es importante mencionar que el proceso descrito anteriormente reduce significa- tivamente el nu´mero de rotaciones de Givens requeridas para realizar la descomposi- cio´n Sorted QR, debido a que la matriz en bandas generada de H contiene una gran cantidad de elementos nulos, logrando de esta forma una disminucio´n en la comple- jidad computacional con respectos al algoritmo convencional, como se analizar´a m´as adelante.

### Detecio´n  OSIC

La  combinaci´on  del  detector  de  cancelaci´on  de  interferencia  sucesiva  ordenada (ordering  successive  interference  cancellation,  OSIC)  con  la  descomposici´on  V2V Sorted  QR,  permite  implementar  un  detector  sub´optimo  de  muy  baja  complejidad, que  para  el  sistema  multiportadora  V2V  con  LP  presente  un  excelente  desempen˜o en  t´erminos  de  BER.  La  descomposicio´n  V2V  Sorted  QR  de  la  matriz  de  canal  H calcula una matriz triangular superior R y una matriz ortogonal de norma unitaria Q  y  una  matriz  de  permutacio´n  P,  tal  que  HP  =  QR,  donde  HP  es  la  matriz  H con  sus  columnas  ordenadas  acorde  a  P.  Premultiplicando  la  ecuaci´on  (3.3)  por  la matriz QH, se obtiene:

˜y = Rs + ˜w,	(3.15)

debido  a  la  estructura  triangular  de  la  matriz  R,  el  k-´esimo  elemento  del  vector  ˜y puede ser calculado por:

˜yk  = Rkksj +

ND

X

i=k+1

Rkisi + ˜wk.	(3.16)

La  detecci´on  k-´esimo  s´ımbolo  recibidos  se  realiza  de  forma  secuencial  acorde  al orden k = ND ·· · 1 utilizando la siguiente expresio´n:

ˆsk  = Q

i=k+1

Rkk

,	(3.17)

"˜yk — PND	Rkiˆsi #

donde  ˆsk  es  el  k-´esimo  elemento  del  vector  estimado  de  sk  y  Q [·]  es  un  dispositivo de  decisi´on  que  mapea  su  argumento  al  punto  m´as  cercano  de  la  constelaci´on  ⌦.

Finalmente  los  s´ımbolos  decodificados  son  reordenados  acorde  a  P.  Asumiendo  que todas  las  decisiones  previas  son  correctas,  la  interferencia  de  los  s´ımbolos  previos puede ser cancelada perfectamente en cada iteracio´n del proceso, la contribucio´n del ruido  ˜w  no  se  considera  debido  a  que  su  varianza  no  fue  afectada  por  la  propiedad ortonormal de la matriz Q.

La adaptacion del detector OSIC al sistema multiportadora posee una muy baja complejidad computacional con respecto al detector o´ptimo ML, sin embargo debido a  la  cancelaci´on  secuencial  que  describe  el  algoritmo  para  la  bu´squeda  del  vector estimado  ˆs  ocasiona  que  el  vector  ´optimo  sea  descartado  en  algunas  realizaciones, por  lo  que  su  desempen˜o  en  t´erminos  de  BER  se  aleja  al  logrado  por  el  detector

´optimo ML.

### Deteccio´n  QR-ML  convencional

La  adaptaci´on  de  la  detecci´on  QR-ML  convencional  a  nuestro  modelo  de  sen˜al (3.6), puede ser reformulado de la siguiente manera:

k —	k

ˆsML = argmin   ˜y	Rs	(3.18)

s2⌦ND

s2⌦ND

j=1

i=j

ND	ND

= argmin(X |y˜j — X rj,isi|2),	(3.19)

la  bu´squeda  de  la  soluci´on  ML  basada  en  (3.19)  puede  reflejarse  en  la  construccio´n del a´rbol de bu´squeda mostrado en la Figura 3.3. Para poder calcular (3.19) se define la siguiente m´etrica de rama:

di = |y˜ — ri,isˆi —

ND

X

j=i+1

ri,jsˆj|2,	(3.20)

donde  di  es  la  valor  de  la  m´etrica  de  rama  de  un  nodo  sˆi,  que  tiene  a  sˆND , ..., sˆi+1 (sˆk  2  ⌦,i + 1        k      ND)  como  sus  nodos  antecesores.  La  distancia  entre  cada nodo  de  un  k-´esimo  nivel  y  la  ra´ız  se  define  como  el  valor  m´etrico  acumulado,  el

cual  representa  la  suma  de  todas  la  m´etricas  de  ramas  desde  la  ra´ız  hasta  el  nodo indicado. Para un nivel n, la m´etrica acumulada se obtiene a partir de:

X

n

dND

i=1

n

X

—i+1  =	|y˜ND

i=1

—i+1 —

ND j=ND—i+1

rND

—i+1,jsˆj|2,	(3.21)

X

de  acuerdo  con  (3.19),  la  deteccion  o´ptima  del  vector ˆs  sera  la  ruta  que  minimice  a

(3.21), cuando n = ND.

Figura 3.3: Estructura del ´arbol de bu´squeda bajo el criterio ML.

Nuestra  propuesta  expuesta  a  continuacio´n,  se  basa  en  la  incorporacio´n  del  al- goritmo M adaptativo a la deteccion QR-ML convencional, realizando ajustes en el proceso de bu´squeda de ´arbol con el objetivo de reducir la complejidad computacio- nal.

Detector V2V Near ML

Es  importante  aclarar  que  al  igual  que  la  detecci´on  OSIC  se  hace  uso  de  la descomposicio´n Sorted-QR previamente descrita. Como se ilustra en la Figura (3.4) el  s´ımbolo  sND    se  ubica  en  el  nodo  ra´ız  del  ´arbol,  y  los  nodos  hijos  que  emanan del  mismo  son  una  soluci´on  posible  para  sND—1 ·· · s1,  la  aplicaci´on  del  algoritmo M  radica en seleccionar en cada nivel del a´rbol un m´aximo de M  (M < P) candidatos para la detecci´on del i-´esimo  s´ımbolo del vector ˆs estimado, descartando los P — M nodos restantes del nivel actual.

Figura 3.4: Estructura del ´arbol de bu´squeda bajo el criterio ML.

A cada rama se le asigna una m´etrica de distancia definida por:

XD   = k˜y   —		R	x k ,	(3.22)k		k,i   i

ND

2	2

k

i=k

seleccionando los M nodos que mantengan una distancia menor entre cada nodo de un  k-´esimo  nivel  y  el  nodo  raiz,  por  lo  tanto  al  finalizar  la  deteccio´n  se  tendr´a  tan solo M rutas posibles, cada una con una distancia total igual a:

X=		D  ,	(3.23)

ND

D

2	2

T	k

k=1

la soluci´on ˆs, sera dada por la ruta que cumpla con:

X

ND

k

T

ˆs = argmin	D2 = argmin D2 .	(3.24)

s2⌦

k=1

s2⌦

Valores  pequen˜os  de  M  generan  como  resultado  detectores  de  baja  complejidad pero  sub´optimos  en  t´erminos  de  tasa  de  error  de  bit,  a  medida  que  el  valor  de  M es  incrementado,  el  desempen˜o  del  algoritmo  propuesto  se  acerca  al  desempen˜o  del detector ML, con la penalidad de un incremento en la complejidad computacional del mismo. El pseudoco´digo para implementar el algoritmo V2V Near ML se presenta a continuaci´on:

Algoritmo 1. Detector Near ML Recursivo para Sistema V2V

Entrada:R,  ˜y,  order,  M,  ⌦,  ND.

Salida: S´ımbolo Estimado ˆs.

B Las  variables  en  formato  bold  y  en  mayu´scula representan  matrices

B Las variables en formato bold y en minuscula representan vectores

B Todas las variables se consideran globales, visibles en cualquier parte de  la  funci´on

B El uso de sub´ındices en las variables indica que se esta referenciando a un vector o una fila de una matriz

{Programa Principal Detector Near ML Recursivo}

begin

- Dmin →1

- skip → true

- level → {	}

4.	S → {	}

5.	` → ND

`

d2 → k˜y` — R``xik2  para todos los s´ımbolos xi 2 ⌦

`

dist`, pos` → d2, en orden ascendente

- S` → ⌦(pos`), en orden ascendente

- nearml(˜y, `— 1)

- ˆs(order) = sest (s´ımbolo estimado)

- Devuelve ˆs

end

{Funci´on  nearml(˜y, n)}

- For (k = 1 to M) do

- If (skip = true and distn—1,k > distn,1) then

- Break

- end If

- leveln+1 → k

- d2  → k˜yn — Rnnxi — PND

RniSn,level     k2

n

para todo xi 2 ⌦

i=n+1	n

- distn → distn + distn+1,leveln+1

- Sn → ⌦(posn), en orden ascendente

- If (skip = true and distn,1 > Dmin) then

- Break

- end If

- If (n > 1) then

- nearml(˜y,n — 1)

- else If

- If (distn,1 < Dmin) then

- Dmin → distn,1

28.	ˆs1 → Sn,1

- For (i = n + 1 to ND) do

- ˆsi  → Si,level(i)

- end For

- end If

- end If

- end For

### Mitigacio´n  de  ICI

Como  una  posible  solucio´n  para  mitigar  la  ICI,  al  igual  que  en  [ZBCM12a]  y [PCCALGPM13b],  se  propone  una  un  esquema  iterativo  de  cancelaci´on  de  ICI.  La idea  principal  es  utilizar  la  matriz  de  canal  Gˆ k,  por  la  cual  el  s´ımbolo  OFDM  esti-

mado  previo  es  distorsionado,  de  esta  operaci´on  se  extrae  un  aproximado  de  la  ICI introducida  por  el  canal  dentro  de  las  subportadoras  que  componen  a  un  s´ımbolo OFDM.  La  ICI  estimada  se  resta  del  s´ımbolo  recibido  actual,  eliminando  parte  de la interferencia entre subportadoras, como resultado se tendra´ un nuevo s´ımbolo re- cibido con menor ICI. Como se expresa en (3.25) este proceso se puede ejecutar de manera iterativa con el fin de mejorar la estimaci´on de canal y deteccio´n de dato. Lo anterior se puede expresar matematicamente de la siguiente forma:

it

it

(it—1)

uk  = uk  — [Gˆ k

]T u(it—1),	(3.25)

(0)

donde el ´ındice it = {0, 1, 2, ...} indica el nu´mero de iteraci´on, uk    es k-´esimo s´ımbolo

recibido,  [Gˆk]T  es  la  matriz  de  canal  estimada  con  elementos  nulos  en  la  diagonal

principal y uk

(it—1)

es el s´ımbolo recibido de la iteraci´on previa.

## Estructura computacional

La arquitectura del transmisor y receptor se resume en las Figuras 3.5 y 3.6, el transmisor retiene la estructura de un sistema OFDM convencional, anexando las etapas de codificaci´on convolucional e interleave, cumpliendo con la configuraci´on del esta´ndar  802.11p  [IEE10].  EL  bloque  LP-DFT,  es  utilizado  para  anexar  diversidad en las subportadoras de datos.

El receptor esta´ compuesto por 4 etapas principales. Primero se realiza la demodu- lacio´n OFDM convencional con ayuda de la FFT y el demapeo de las subportadoras del  s´ımbolo  OFDM.  La  segunda  etapa  consiste  en  la  estimacio´n  del  canal  con  ayu- da  de  los  s´ımbolos  pilotos;  el  estimador  de  canal  entrega  las  versiones  truncada  en bandas de la matriz G para la mitigar la ICI del vector y recibido , y de la matriz H0  para  la  detecci´on  de  los  s´ımbolos  s  transmitidos.  En  la  tercera  etapa  se  realiza

el truncamiento de la matriz H a una matriz de rango reducido ND, posteriormente

se  realiza  la  descomposicio´n  QR  de  la  matriz  H0D

por  el  m´etodo  de  ZF  o  MMSE

segu´n  la  configuracio´n  del  sistema;  a  continuacio´n  se  encuentra  el  vector  ˜y  con  la multiplicaci´on  de  Q  y  yD.  Se  ejecuta  la  detecci´on  con  ayuda  de  la  matriz  R.  La estimacio´n del vector ˆs es realizada por medio del detector: OSIC o Near ML. En la etapa final se realiza un lazo de retroalimentacio´n de la sen˜al estimada ˆs para reali-

zar la mitigaci´on de ICI entre subportadoras de datos y lograr disminuir el error de estimacio´n de canal. Este proceso se repite consecutivamente hasta llegar al nu´mero de iteraciones configurada en el sistema propuesto.

Data

Decoder	Interleaver

Mapping

IFFT

CP

+C

P/S

Figura 3.5: Transmisor del sistema de comunicaciones propuesto.

FFT

ICI

mitigation pilots

LP-IDFT

ZF/ MMSE

OSIC /

Near ML Det.

Demapper

Decoder

ICI

Mitigation

FFT

Mapper	Interleaver

Figura 3.6: Receptor del sistema de comunicaciones propuesto.

## Complejidad  computacional

Para verificar la complejidad computacional del detector propuesto, se contaron el nu´mero de operaciones complejas requeridas durante la descomposicio´n V2V Sorted QR, tanto para el criterio ZF como para el criterio MMSE. Las rotaciones de Givens son implementadas utilizando aritm´etica convencional, lo anterior se debe principal- mente  a  que  en  el  grupo  de  comunicaciones  inala´mbricas  del  CINVESTAV  Unidad Guadalajara existe trabajo previo para implementar eficientemente en hardware ope- raciones  como:  divisi´on,  ra´ız  cuadrada  y  sumas  de  nu´meros  reales  [RGPEPM+13]. Definimos la siguiente operaci´on vectorial como V(a, b) y al conjunto de operaciones que se deben realizar para ejecutarla como:

[mag	co	se] = V(a, b)	(3.26)

mag = pa2 + b2

co = a/r se = —b/r

La  operaci´on  rotacional  es  definida  como  R(a, b, co, se) y  al  conjunto  de  opera- ciones que se deben realizar para ejecutarla como:

[xr1	xr2] = R(a, b, co, se)	(3.27)

xr1 = a ⇤ co — b ⇤ se xr2 = a ⇤ se + b ⇤ co,

analizando las ecuaciones (3.26) y (3.27), se observa que para realizar ambas ope- raciones solo se requieren dos operaciones complejas para cada una de ellas, esta caracter´ıstica  sera´  la  base  que  se  usar´a  para  contar  el  nu´mero  de  operaciones  com- plejas que se requieren para calcular la descomposicio´n V2V Sorted QR, tanto para el  criterio  ZF  como  para  el  criterio  MMSE.  Las  condiciones  para  la  obtencio´n  de  la complejidad computacional de la descomposicio´n V2V Sorted QR y de los detectores V2V OSIC y V2V Near ML son:

Se considera un sistema con ND = 48 subportadoras de datos.

Se  utiliza  un  esquema  de  modulaci´on  4QAM  con  potencia  promedio  unitaria por s´ımbolo.

Se  simulo  para  M = 4  ramas  sobrevivientes  m´aximo  por  nivel  en  el  algoritmo V2V Near ML.

Las dimensiones del sistema multiportadora V2V son: Para el criterio zero- forcing 48 ⇥ 48 y para el criterio MMSE 96 ⇥ 48.

Tabla 3.1: Complejidad computacional en el c´alculo de la Descomposicio´n V2V Sor- ted QR

| Descomposici´on QR | Nu´mero de Rotaciones Matriz en Bandas NR | Nu´mero de Rotaciones Matriz Completa NR | Polinomio Aproximado |
| --- | --- | --- | --- |
| Zero-Forcing | 37,900 | 114,020 | NR ⇡ D2ND |
| MMSE | 59,650 | 172,780 | NR ⇡ 2D2ND |

Se realizaron simulaciones con 2000 realizaciones de canal, promediando las operaciones  complejas  en  forma  independiente  para  la  descomposicio´n  V2V Sorted QR (usando criterio zero-forcing o MMSE) y con el detector (V2V OSIC o V2V Near ML).

En base a simulaciones se determino que se requieren B = 27 diagonales dife- rentes de cero en la matriz H para modelar correctamente el canal y minimizar las p´erdidas en t´erminos de tasa BER.

Como  se  observa  en  la  Tabla  (3.1),  la  complejidad  en  t´erminos  de  operaciones complejas, es del orden cuadra´tico con el nu´mero de diagonales B diferentes de cero y lineal con el nu´mero de subportadoras de datos ND. Sistemas propuestos en [RBL05b, HS06a],  utilizan  la  descomposici´on  LDL  reportando  una  complejidad  similar,  sin embargo  su  modelo  de  sen˜al  no  permite  obtener  un  desempen˜o  cercano  al  detector o´ptimo ML. Para el caso de la complejidad de los detectores V2V OSIC y V2V Near ML  se  contabilizaron  las  operaciones  complejas  necesarias  para  la  deteccio´n  de  los ND s´ımbolos transmitidos por el sistema. El conteo se hizo en funci´on del SNR, tanto para el criterio ZF como el MMSE, los resultados de estas simulaciones se presentan en  la  Figura  (3.7).  Del  ana´lisis  de  la  Figura  (3.7)  se  observa  que  la  complejidad  en t´erminos  de  operaciones  complejas  para  ambos  detectores  usando  los  criterios  ZF  y MMSE son iguales, por lo que el ca´lculo de la descomposicio´n V2V Sorted QR para ambos criterios no afecta la complejidad de los detectores V2V OSIC y V2V Near ML.

En el detector OSIC es complejidad constante y no depende de la relacio´n sen˜al a ruido (SNR) en el receptor, es el que presenta la mas baja complejidad, sin embargo

|  |  |  |  |  | MMSE Near ML ZF Near ML MMSE OSIC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

3500

Operaciones  Complejas

3000

2500

2000

1500

1000

500

0

0	5	10	15	20	25	30

Eb/No

Figura 3.7: Complejidad Computacional de los Detectores V2V OSIC y V2V Near ML.

su desempen˜o no es el o´ptimo en t´erminos de BER, como se demuestra en las pruebas realizadas  en  la  siguiente  secci´on.  Para  el  caso  del  detector  Near  ML,  se  observa  en la Figura (3.7) que su complejidad tiende a un valor constante a partir de un SNR de 15 dB, tendiendo a ser muy similar a la obtenida en el detector OSIC, pero con un desempen˜o en t´erminos de la tasa de error de bit muy similar al del detector ML, como se expone en las pruebas realizadas a continuacio´n.

## 3.6.	Resultados y simulaciones

Los resultados num´ericos presentados a continuaci´on fueron obtenidos por medio de un simulador implementado en Matlab-Simulink, replicando entornos de simu- laci´on  compatibles  con  el  est´andar  802.11p  [IEE10].  Los  bloques  que  describen  los algoritmos  de  procesamiento  de  sen˜ales  internos  realizados  por  el  transmisor  y  del receptor iterativo fueron discutidos en la Secci´on  3.4.

El est´andar 802.11p utiliza un ancho de banda BW  = 10 MHz, un prefijo c´ıclico de CP=16 muestras, lo que corresponde que el sistema puede absorber un retardo m´aximo  tolerable  de  1,6µs en  la  duraci´on  de  la  CIR  del  canal  V2V,  de  las  64  sub- potadoras  que  componen  un  s´ımbolo  OFDM;  48  son  utilizadas  para  la  transmisio´n de datos y una longitud de trama de M = 37 s´ımbolos OFDM.

Los  experimentos  realizados  utilizan  el  esquema  de  modulaci´on  4-QAM,  codifi- cacio´n  convolucional  de  longitud  R = 7  y  una  tasa  de  c´odigo  de  Rc  =  1/2.  Para  la generacio´n  del  canal  V2V  tomamos  los  par´ametros  reportados  en  [ZBCM12a]  que describen modelos de canales V2V, con velocidad igual a v = 100 km/h.

La Figura 3.8 muestra el BER vs Eb/N0, bajo un escenario vehicular sin l´ınea de vista NLOS (no-line-of-sight), para esto se considera un canal con Rayleigth fading con un perfil de potencia de retardo (power delay profile, PDP) exponencialmente decreciente,  con  tiempo  de  retardo  RMS  (root  mean  square)  igual  a  ⌧RMS  =  0,4µs y  una  frecuencia  de  dispersi´on  Doppler  de  fD   =  1KHz.  Este  modelo  replica  al escenario V2V-Autopista descrito en [AMI07b, AMI07a]. Las l´ıneas punteadas muestran  el  desempen˜o  de  sistemas  con  detectores  lineales,  utilizando  la  asignaci´on de pilotos mostrados en la Figura 1.3 para la estimaci´on iterativa del canal. La l´ınea so´lida es asignada al desempen˜o de nuestro sistema propuesto con detecci´on no lineal

Near-ML, utilizando el patro´n de pilotos de la Figura 1.3 para la estimaci´on de canal. Las  pruebas  muestran  que  la  detecci´on  lineal  necesita  de  al  menos  tres  iteraciones para no encontrar un error de piso, en el caso de la detecci´on no lineal Near ML no es necesaria de ninguna iteracio´n. Para el caso concreto de SNR = 7 dB, la detecci´on Near ML superan por dos dB a la detecci´on LMMSE [ZBCM12a] con dos iteraciones.

Con  el  fin  de  cuantificar  el  desempen˜o  de  la  detecci´on  Near-ML  y  OSIC,  con respecto  a  la  detecci´on  LMMSE  de  una  manera  mas  clara,  se  realiz´o  pruebas  sin

2D BEM [19], LMMSE-it1

2D BEM [19], LMMSE-it2 2D BEM [19], LMMSE-it4

2D BEM [19], LMMSE-it5

2D BEM, Near ML propuesto Canal ideal

100

10−1

BER

10−2

10−3

10−4

10−5

1	3	5	7	9	11

Eb/No (dB)

Figura 3.8: EscenarioNLOS.

el uso del codificador convolucional. La Figura 3.9 muestras el BER vs SNR de los algoritmos propuestos con la incorporaci´on de LP en los datos como se demuestra en (3.3). Como se puede observar sin incluir a la detecci´on LP-ZF OSIC, los algoritmos propuestos  presentan  un  mejor  desempen˜o  a  la  deteccio´n  LP-LMMSE.  Para  el  caso particular de un SNR=15 dB, nuestro mejor algoritmo propuesto LP-MMSE Near- ML supera por 5 dB en desempen˜o a la deteccio´n LMMSE con canal ideal.

La Figura 3.10 muestra el desempen˜o del receptor iterativo propuesto, se observa que  realizando  dos  iteraciones  para  la  mitigaci´on  de  ICI,  se  logra  converger  muy cercanamente a la misma tasa de BER que el sistema operando con canal ideal.

LMMSE ZF-OSIC

MMSE-OSIC

ZF-Near ML MMSE-Near ML

100

10−1

10−2

BER

10−3

10−4

10−5

10−6

10−7

##### 0	5	10	15	20	25

#### SNR (dB)

Figura 3.9: Evaluacio´n de los algoritmos propuestos en canal ideal

## 3.7.	Observaciones  finales  del  cap´ıtulo

Este cap´ıtulo se expuso un receptor de baja complejidad computacional capaz de  mitigar  los  problemas  de  ICI  presente  en  los  sistemas  de  comunicacio´n  V2V.  El receptor para entornos de alta movilidad propuesto, obtuvo con una complejidad computacional inferior a los receptores OFDM convencionales, combinando eficien- temente;  un  modelo  de  sen˜al  con  diversidad  frecuencial  en  los  datos,  ecualizaci´on por bandas, detectores no lineales sub´optimos y un esquema iterativo de mitigaci´on de ICI. Los resultados muestran que con un nu´mero menor de iteraciones y con una

Near ML

Near ML-it1 Near ML-it2 Canal Ideal

100

10−1

10−2

BER

10−3

10−4

10−5

10−6

10−7

##### 0	5	10	15	20	25

#### SNR (dB)

Figura 3.10: Evaluacio´n del detector Near ML con estimaci´on de canal iterativa.

menor  complejidad  computacional,  el  sistema  propuesto  logr´o  un  desempen˜o  igual o  mejor  en  t´erminos  de  BER,  que  otras  aproximaciones  reportadas  en  el  estado  del arte.

Cap´ıtulo  4

Sistema OFDM con portadoras virtuales

## Introduccio´n

El  uso  de  la  modulacio´n  OFDM  en  los  sistemas  de  comunicacio´n  de  nueva  ge- neracio´n  como  lo  es V2V [IEE10],  se debe a  que proporciona  una  mayor  inmunidad a  los  desvanecimientos  del  canal  producidos  por  el  feno´meno  de  multitrayectoria. OFDM  transforma  al  canal  con  desvanecimiento  selectivo  en  frecuencia,  en  mu´lti- ples canales con desvanecimientos con cierta banda de coherencia por medio del uso subportadoras con frecuencias mu´ltiples [NTF17]. Estas subportadoras deben de es- tar separadas por al menos de 1/Ts para mantener la ortogonalidad entre ellas, donde Ts es el tiempo de muestreo. Sin embargo en canales altamente dispersivos la ortogo- nalidad de las subportadoras dentro de un s´ımbolo OFDM es alterada, ocasionando ICI. La ICI degrada el funcionamiento del sistemas en diferentes etapas, por ejemplo la  estimaci´on  de  canal,  detecci´on  y  decodificaci´on  de  datos.  Una  soluci´on  conven- cional  para  contrarrestar  esta  problema´tica  consiste  en  sacrificar  deliberadamente la eficiencia espectral del sistema introduciendo mayor redundancia en los datos en las etapas de correcci´on de errores hacia adelante (forward error correction, FEC) o por la transmisi´on de portadoras virtuales (virtual carriers, VC), tambi´en conocidas como s´ımbolos de guardas.

Diversos trabajos [NTF17, HMB06, CZ04] exponen las ventajas del uso de VC

67

durante la transmisi´on. Los enfoques [NTF17, CZ04] utilizan VC como intervalos de guardas por cada s´ımbolo OFDM, logrando una mejora en el desempen˜o en t´erminos de  tasa  de  error  de  bits  y  reducci´on  en  la  complejidad  del  estimador  de  canal  y  el detector de datos. Sin embargo en [NTF17, CZ04] hacen uso de detectores lineales incapaces de mitigar la ICI en canales altamente variantes.

Los trabajos [NTF17, HMB06, CZ04, LWCY16, FYG15] exploran las ventajas de usar VC-OFDM sobre canales altamente variables en el tiempo. Los enfoques expuestos en [NTF17, CZ04] utilizan las VCs como intervalos de guarda para cada s´ımbolo  OFDM,  logrando  una  mejora  en  el  rendimiento  en  t´erminos  de  BER  y  una reduccio´n  en  la  complejidad  requerida  por  el  estimador  de  canal  y  el  detector  de datos. Sin embargo, el an´alisis en [NTF17] y [CZ04] est´a limitado aun sistema OFDM con detecci´on lineal, el cual no est´a disen˜ado para la mitigacio´n de ICI.

En este documento, las VCs son aplicas como guardas de subportadoras de datos para reducir el ICI dentro un s´ımbolo OFDM. Los resultados muestran el desempen˜o logrado en t´erminos de BER por el sistema OFDM con y sin VC. Los experimentos muestran simulaciones y comparaciones entre sistemas OFDM con VC y sin VC en presencia de detectores lineales y no lineales. Tambi´en se evalu´an diferentes tasas de codificacio´n  en  la  etapa  de  FEC.  Los  resultados  finales  del  cap´ıtulo  proporciona  in- formacio´n sobre la relacio´n entre el costo computacional del sistema y el rendimiento del sistema con y sin VC.

## Modelo del sistema con VC

Considerando un sistema OFDM con un numero total de subportadoras igual a N = Nd + Ng + 1, que consisten de Ng subportadoras de guardas, Nd subportadoras de  datos  y  una  componente  de  DC.  Definimos  a  xk[n]  como  el  k-esimo  s´ımbolos OFDM transmitido sin CP, el cual puede ser expresado por la siguiente ecuacio´n:

X 1

N —1

N

k

x [n] = p

m=0

sk[m]e

j2⇡nm/N

,	n = 0, 1, ..., N — 1,	(4.1)

donde  N  indica  el  taman˜o  del  s´ımbolo  OFDM  y  sk[m]  es  el  m-ario  s´ımbolo  de  dato perteneciente a una constelaci´on de modulaci´on ⌦. En el lado del receptor al excluir

el CP, la sen˜al recibida para el k-esimo s´ımbolo OFDM en su representacio´n compleja pasabanda puede ser descrita por la siguiente convoluci´on circular:

X

L—1

N

yk[n] =	hk[n, l]xk[hn — li

l=0

] + wk[n],	(4.2)

donde n = {0, 1, ..., N — 1}, l = {0, 1, ..., L — 1} , L es la longitud de la respuesta al impulso  (CIR),  hk[n, l]  es  la  CIR  para  el  k-esimo  bloque  de  s´ımbolos  OFDM  en  el n-esimo instante de tiempo para una funci´on impulso como entrada de las l muestras

w

anteriores y wk[n] es el AWGN con media cero y varianza igual a σ2 = N0/2. La

convoluci´on  circular  de  (4.2)  puede  ser  representada  matricialmente  de  la  siguiente forma.

yk = Hkxk + wk,	(4.3)

donde:

yk = h yk[0],	yk[1],	·· · ,  yk[N — 1] iT ,

xk = h xk[0],	xk[1],	·· · , xk[N — 1] iT ,

wk = h wk[0],	wk[1],	·· · , wk[N — 1] iT ,

y Hk  es la matriz de canal de taman˜o N ⇥ N  cuyos elementos son formados por los coeficientes de la CIR con la siguiente asignacio´n:

⇥Hk⇤

n,n0

= hk [n, hn — n0i

N

] ,	(4.4)

donde n, n0 = {0, 1, ..., N —1} y la CIR es asumida como cero para hn — n0iN  > L—1. El s´ımbolo OFDM en el domino de la frecuencia es obtenido por la multiplicacio´n en ambos lados de la ecuacion (4.3) por la matriz de transformada discreta de Fourier (DFT) normalizada:

1

[F]n,n0   =  pN e

(—j2⇡nn0/N )

,	(4.5)

Figura 4.1: Transmisor OFDM con portadoras virtuales.

which gives the result:

uk = FHkxk + zk,	(4.6)

donde uk  es el s´ımbolo OFDM recibido en el FD y zk  es la DFT del vector de ruido. Debido  a  la  que  la  matriz  F  es  unitaria,  la  ecuacio´n  (4.6)  puede  ser  reescrita  de  la siguiente manera:

uk = Gksk + zk,	(4.7)

donde, sk = Fxk es la DFT del vector de datos y Gk = FHkFH es la CFM. Si la CIR es variante en tiempo, producira´ una matriz Gk  no diagonal, originando ICI al modelo de sistema planteado.

### Incorporaci´on  de  portadoras  virtuales

Al igual que en [NTF17], una alternativa para disminuir la ICI entre subporta- doras  de  datos  adyacentes,  es  la  transmisi´on  de  subportadoras  con  potencia  igual  a cero, llamadas portadoras virtuales (vitual carriers, VC), incrementando el espacio entre subportadoras. La Figura 4.1 muestra el transmisor OFDM propuesto, basado en un transmisor OFDM convencional con ajustes en el bloque de mapeo. El bloque de  mapeo  forma  el  s´ımbolo  OFDM,  ademas  de  asignar  un  vector  de  ceros  ZV C   en sus  correspondientes ´ındices  de  VC  dentro  del  s´ımbolo  OFDM.  Por  la  inclusio´n  de VC  en  el  transmisor  solo  se  tendr´a  ND =  Nd(1 — 1/⌫)  por  tardaras  activas,  donde

⌫ = bNd/NVCc es la relaci´on de VC moduladas. Las portadoras activas son colocadas en el ´ındice de subportadoras pertenecientes al conjunto G, por lo cual los elementos

Figura 4.2: Trama 802.11p sin Vc y con VC.

de sk pueden ser asignados por:

d

sk  = ( X ,	si	n 2 G,

(4.8)

0,	si	n 2 G,

donde  X  denota  un  s´ımbolo  en  el  alfabeto  de  ⌦, y  G denota  el  conjunto  comple- mentario  de  G.  En  el  lado  del  receptor,  se  puede  realizar  una  simplificacio´n  en  la detecci´on debido a que las VCs puede ser consideradas con energ´ıa despreciable. La ecuacio´n (4.7) puede ser reformulada al siguiente modelo de observacio´n aproximado:

D

D

uk  = GDsk

+ zk ,	(4.9)

D

donde uk , sk , zk , son la versiones maestreadas de uk, sk y zk en el ´ındice del conjunto

D	D	D

G y GD es la matriz con filas y columnas de G en los ´ındices de portadoras activas. La Figura 4.2 muestra un ejemplo de la trama 802.11p con VC utilizando ⌫ = 2.

## Deteccio´n OSIC basada en la descomposici´on QR

Primeramente,  se  calcula  la  descomposici´on  QR  [WBKK03a]  de  la  matriz  de canal GD. Se define GD = QR, donde Q es una matriz unitaria y R es una matriz triangular superior, ambas de taman˜o ND ⇥ND. La idea ba´sica es obtener un modelo reducido de (4.7) utilizando la siguiente aproximacio´n:

k

k

uD ⇡ QRsD

+ zk ,	(4.10)

D

QH uk

D

= Rsk

D

+ QHzk ,	(4.11)

D

u˜  = Rsk

D

+ z˜.	(4.12)

las estad´ısticas del ruido no son alteradas debido a que la matriz Q es unitaria. El nuevo modelo descrito en (4.12) es adecuado para la aplicacio´n directa de la detecci´on OSIC, aplicada a sistemas MIMO [WBKK03a]. Debido a la estructura triangular de la matriz R, el j-esimo elemento de u˜  puede ser calculado por:

u˜j  = rjjsi +

ND

X

i=k+1

rjisi + z˜j.	(4.13)

donde rab denota el elemento de la matriz R en la a-esima fila y b-esima columna. La detecci´on del j-esimo s´ımbolo recibido es encontrado secuencialmente en el orden j = ND, ND — 1, ·· · , 1 usando la siguiente expresio´n:

sˆj

= Q

i=j+1

r

,	(4.14)

"u˜j — PND	rjisˆi #

jj

donde Q [·] es un operador de decisio´n que mapea su argumento al pinto mas cercano de la constelaci´on ⌦n y sˆjes el j-esimo s´ımbolo estimado.

### Mitigacio´n  de  ICI  en  portadoras  pilotos

Debido a que la detecci´on se realiza teniendo en cuenta el modelo de sen˜al redu- cido descrito en la ecuacio´n (4.9), la informaci´on del ICI de las subportadoras pilotos

Figura  4.3:  Configuracio´n  del  receptor  OFDM  propuesto  con  mitigaci´on  de  ICI  y detecci´on OSIC.

no  est´a  disponible.  Como  en  [PCCALGPM13a],  una  alternativa  para  resolver  este problema  es  realizar  la  sustracci´on  de  la  ICI  en  subportadoras  pilotos  antes  de  la deteccio´n,  ICI  de  los  pilotos  se  aproxima  utilizando  un  s´ımbolo  OFDM  previo.  El ICI aproximado se calcula aplicando la matriz de canal estimada a los pilotos desde un s´ımbolo OFDM anterior, descrito por:

p

uk  = uk—1 — G˜ k—1uk—1,	(4.15)

p

donde  G˜ k—1   es  la  matriz  de  canal  estimada  del  s´ımbolo  OFDM  previo  muestreada en ´ındices de pilotos en sus columnas y uk—1  es la versi´on muestreada de uk—1  es los

´ındices de pilotos.

## Complejidad  computacional

Esta secci´on contiene una comparacio´n de los algoritmos de deteccio´n m´as repre- sentativos utilizados en canales doblemente selectivos. La Tabla 4.1 indica el orden de complejidad computacional de los detectores lineales/no lineales. En particular, el uso de VC en el sistema de comunicaci´on reduce el costo computacional del detec- tor  OSIC  a  O((Nd/⌫)3).  En  el  caso  de  ⌫ =  2,  hay  una  reduccio´n  de  90 %  del  costo computacional  requerido  por  el  detector  OSIC  en  comparacio´n  con  los  detectores OSIC y LMMSE para un sistema OFDM sin VC.

## Simulacio´n  y  resultados

El receptor propuesto (ver Figura 4.3) es comparado con el rendimiento logrado por un sistema OFDM sin VC con mayor redundancia en la codificaci´on/decodificaci´on

Tabla 4.1: Complejidad computacional en t´erminos de productos complejos requerido para la detecci´on de sen˜ales

| M´etodo de deteccio´n | Complejidad |
| --- | --- |
| MLD | O(⌦N Nd) |
| QR-MLD | O(⌦N Nd) |
| OSIC | O(N 3) d |
| LMMSE | O(N 3) d |

del FEC, con el fin de mantener la misma eficiencia espectral. Los experimentos se llevaron  a  cabo  siguiendo  las  especificaciones  del  est´andar  802.11p  [IEE10],  repli- cando un escenario V2V con v = 100 km/h [MMK+11a]. La Tabla 4.2 muestra los par´ametros de configuraci´on del sistema.

La  Figura  4.4  muestra  el  rendimiento  en  t´erminos  de  BER  vs  SNR  logrado  por el  sistema  OFDM  propuesto  con  VC  y  deteccio´n  OSIC.  A  partir  de  SNR  =  10  dB, el  receptor  con  VC  y  deteccio´n  OSIC  supera  en  5  dB  al  sistema  OFDM  sin  VC  y deteccio´n  LMMSE.  De  manera  similar,  a  partir  de  aproximadamente  de  SNR  =  18 dB,  el  receptor  propuesto  supera  en  2.5  dB  al  sistema  OFDM  con  VC  y  deteccio´n LMMSE, ambos sistemas pierden la mitad de la eficiencia espectral cuando se in- cluye  VC.  Sin  embargo,  la  detecci´on  OSIC  obtiene  un  mejor  rendimiento  debido  a que la detecci´on LMMSE no opera adecuadamente con presencia de ICI. Para SNR

= 15 dB, el receptor propuesto supera en aproximadamente 3 dB al sistema OFDM sin  VC  y  deteccio´n  OSIC.  El  uso  de  ⌫  = 2  en  el  sistema  significa  una  p´erdida  de la  mitad  de  la  eficiencia  espectral;  sin  embargo,  se  obtiene  una  reducci´on  de  90 % del costo computacional requerido por el detector OSIC, lo que reduce su orden de complejidad a O((Nd/ nu)3). Para proporcionar una comparaci´on justa, se evalu´o el

rendimiento de un sistema OFDM con una tasa de co´digo de Rc = 1/4 en la codifica-

d

cio´n/decodificaci´on en la etapa de FEC para mantener la misma eficiencia espectral del sistema con VC y una FEC de Rc = 1/2. Los resultados muestran una mejora el rendimiento de aproximadamente 1.5 db a partir de SNR = 18 dB del sistema con  Rc = 1/4  en  comparacio´n  del  sistema  propuesto,  pero  este  sistema  no  reduce  el orden de complejidad original del detector OSIC de O(N 3).

Tabla 4.2: Para´metros de simulaci´on.

| Par´ametro | Valor |
| --- | --- |
| Nu´mero de subportadoras OFDM | N = 64 |
| Nu´mero de subportadoras de datos | Nd = 48 |
| Ancho de banda | BW = 10 MHz |
| Muestras de prefijo c´ıclico | CP = 16 |
| Tiempo de muestreo | Ts = 100ns |
| Periodo de s´ımbolo | TOFDM = 8µs |
| Modulacio´n de datos | QPSK |
| Tipo de codificacio´n | Viterbi |
| Tasa de co´digo | Rc = 1/2, 1/4 |
| Nu´mero de VC (para Rc = 1/2) | NVC = 24 |
| Nu´mero de VC (para Rc = 1/4) | NVC = 0 |
| Longitud de trama | 37 s´ımbolos OFDM |
| Modelo de canal | Exponencial decreciente , Rayleigh fading (rms delay spread = 0.4 µs, fD = 1 kHz) |
| Estimador de canal | Canal ideal |

La  Figura  4.5  muestra  el  BER  vs  SNR  del  sistema  OFDM  con  deteccio´n  OSIC sin  incluir  las  etapas  de  codificacio´n/decodificaci´on  del  FEC.  Esta  prueba  enfatiza la mejora en el rendimiento del sistema con VC, superando en 5 dB al sistema sin VC. Nuevamente, el sistema con VC obtiene una reduccio´n de 90 % del costo compu- tacional requerida en la detecci´on, sacrificando la mitad de la eficiencia espectral. Es importante mencionar que la inclusi´on de VC en la transmisi´on mejora el rendimiento y la complejidad del sistema al reducir el ICI en la sen˜al recibida.

## Observaciones  finales  del  cap´ıtulo

En este cap´ıtulo se analiz´o, el impacto del uso de VC en los sistemas OFDM. Los resultados indican que el uso de VC, es traducido a un bajo costo computacional en el receptor y a un buen desempen˜o en t´erminos de BER, superando en 5 dB de SNR al sistema sin VC y deteccio´n LMMSE. Al incluir VC, se obtuvo una reduccio´n de 90 %

en  el  costo  computacional  durante  la  deteccio´n.  Sin  embargo,  resulta  interesante ver que el rendimiento general del sistema con VC y FEC no se ve afectado en comparacio´n  con  sistemas  sin  VC  y  doble  de  tasa  de  codificacio´n  en  el  FEC.  Como l´ıneas  de  investigaci´on  futuras  se  sugiere  la  exploraci´on  de  incluir  modulacio´n  por

´ındice de portadora en el sistema propuesto, con la idea de poder disminuir los efectos del ICI.

LMMSE, without VC, Rc = 1/2 OSIC, without VC, Rc = 1/2 LMMSE, with VC (ν = 2), Rc = 1/2

OSIC, with VC (ν = 2), Rc = 1/2

OSIC, without VC, Rc = 1/4

100

10−1

10−2

BER

10−3

10−4

10−5

10−6

###### 0	5	10	15	20	25	30

SNR (dB)

Figura 4.4: Prueba de BER vs SNR del sistemas OFDM con y sin VC bajo un escenario V2V NLOS, con ⌧RMS  = 0,4µs y fD  = 1kHz.

OSIC, without VC, Uncoded OSIC, with VC (ν = 2), Uncoded

100

10−1

10−2

BER

10−3

10−4

10−5

###### 0	5	10	15	20	25	30	35

#### SNR (dB)

Figura 4.5: Prueba de BER vs SNR del sistemas OFDM con y sin VC; sin etapas de FEC, bajo un escenario V2V NLOS, con ⌧RMS  = 0,4µs y fD  = 1kHz.

Cap´ıtulo  5

Evaluacio´n  del  performance  de sistemas DFT-OFDM con turbo decodificaci´on  sobre  canales  V2V

## Introduccio´n

Se  cree  ampliamente  que  las  comunicaciones  de  V2V  facilitar´an  muchas  aplica- ciones  automotrices  futuras  relacionadas  con  la  seguridad  vial,  el  diagn´ostico  y  la conduccio´n  auto´noma  [HL08].  Tanto  el  entorno  m´ovil  como  la  alta  frecuencia  de portadora de 5.9 GHz hacen que los enlaces V2V experimenten canales doblemente selectivos (double selective channels, DSC) [AMI07b, MMK+11b]. En estos escena- rios,  las  altas  frecuencias  de  dispersio´n  Doppler  alteran  la  ortogonalidad  entre  las subportadoras, lo que se traduce en interferencia entre subportadoras. La ICI afecta el  rendimiento  del  receptor,  principalmente  en  las  etapas  de  estimacio´n  de  canal  y detecci´on de datos, originando una mayor tasa de errores de bits durante la decodi- ficaci´on [CG02, JCC99, PCCALGPM13a].

Para  mitigar  la  ICI  algunas  t´ecnicas  de  deteccio´n  se  han  propuesto,  por  ejem- plo  LMMSE  [PCCALGPM13a,  CG02],  m´axima  verosimilitud  (ML)  [DGC03a],  fil- tro  de  decisio´n  retroalimentado  (DFE)  [HM11b] y  OSIC  [WBKK03a].  Los  enfoques [DGC03a, HM11b, WBKK03a], solo se han evaluado en sistemas OFDM convencio- nales sin explotar la diversidad de frecuencial del canal a nivel de sen˜al en los datos.

79

Adema´s,  los  enfoques  en  [DGC03a,  HM11b]  requieren  de  una  mayor  complejidad computacional que O(N 3), donde N  denota la longitud del s´ımbolo OFDM.

La etapa de FEC agrega redundancia a los bits transmitidos para compensar los errores de bits causados por el ruido, desvanecimientos del canal o el ICI. La redun- dancia agregada, tiene por inconveniente la disminuci´on de la eficiencia espectral del sistema. Existen varios trabajos dedicados a analizar el rendimiento de las etapas con FEC, utilizando turbo decodificadores en canales con interferencia, modificando diferentes  par´ametros  como  el  taman˜o  de  bloque,  la  raz´on  de  c´odigo,  el  nu´mero  de iteraciones requeridas por el turbo c´odigo, etc. [Kim99, PS09].

El  rendimiento  combinado  de  las  etapas  de  FEC  y  deteccio´n  no  lineal  en  DSC solo se ha explorado en los sistemas OFDM convencionales sin explotar la posi- ble  inclusi´on  de  la  diversidad  de  frecuencia  en  los  datos  [Kim99,  PS09].  En  este cap´ıtulo, analizamos el rendimiento de los receptores multiportadora con diferentes configuraciones, en particular, se expone un sistema OFDM con diversidad de datos (DFTS-OFDM),  que  incorpora  la  detecci´on  no  lineal  OSIC  y  la  turbo  decodifica- cio´n simult´aneamente, como una propuesta para combatir el ICI. En escenarios con alta  movilidad.  Se  demostrar´a  que  el  rendimiento  del  turbo  decodificador  aumen- ta  cuando  se  opera  en  un  sistema  DFTS-OFDM  con  detecci´on  no  lineal  OSIC,  en comparacio´n con un sistema OFDM convencional con deteccio´n lineal.

## Modelo de sistema

Las partes que componen al transmisor propuesto se muestran en la Figura 5.1. Se considera una transmisio´n DFTS-OFDM en un canal V2V doblemente selectivo, la secuencia de bits de informaci´on aj  2 {0, 1} para j = 0, 1, ..., J — 1 desde las capas superiores  se  codifican  utilizando  una  FEC  de  c´odigo  de  tasa  Rc.  La  etapa  de  FEC genera los bits codificados bi 2 {0, 1} para i = 0, 1, ..., I — 1. Los bits codificados se entrelazan  en  bloques  de  m elementos,  con  el  fin  de  minimizar  el  error  de  r´afaga  en el decodificador. Los cm bits se agrupan en bloques de M elementos, cada bloque se  asigna  al  k-´esimo  s´ımbolo  perteneciente  a  un  conjunto  de  alfabeto  finito  ⌦  con una  cardinalidad  igual  a  |⌦| =  2M .  Los  s´ımbolos  de  datos  se  agrupan  en  bloques de  longitud  Nd,  formando  el  vector  de  datos  sd.  A  trav´es  de  la  DFT,  el  vector

de datos sd se precodifica linealmente, con el objetivo de explotar la diversidad de frecuencial del canal.  k denota el k-´esimo s´ımbolo de datos precodificados compuesto por  las  Nd  muestras  en  el  FD.  Los  s´ımbolos  pilotos  y  guardas  se  asignan  al ´ındice de  subportadora  indicado  por  el  est´andar  8702.11p  [IEE10],  formando  el  vector  s compuesto por los s´ımbolos s[m] para m = 0, 1, ..., N —1. Para la transmisio´n OFDM,

el k-´esimo s´ımbolo OFDM en el TD se obtiene utilizando la transformada de Fourier

16

discreta  inversa  (IDFT)  de  taman˜o  N,  finalmente  un  CP  de  longitud  ⌫ = ( 1 )N  es

insertado.

Sea  xk[n]  las  n-esima  muestra  en  el  tiempo  del  k-´esimo  s´ımbolo  OFDM  en  el dominio del tiempo sin incluir CP, puede ser expresado por:

X 1

N —1

N

k

x [n] = p

m=0

sk[m]e

j2⇡nm/N

,	n = 0, ..., N — 1.	(5.1)

Una  vez  removido  el  CP,  la  sen˜al  recibida  para  el  k-´esimo  s´ımbolo  en  el  receptor puede ser descrita por la siguiente convoluci´on circular discreta:

X

L—1

N

yk[n] =	hk[n, l]xk[hn — li

l=0

] + wk[n],	(5.2)

donde, n = {0, 1, ..., N — 1}, l = {0, 1, ..., L — 1}, hk[n, l] es la respuesta al impulso del canal (CIR) del k-´esimo bloque en el instante n para una funci´on impulso como entrada en las l muestras previas y wk[n] es el ruido Gaussiano blanco aditivo com-

w

plejo,  con  media  cero  y  varianza  igual  a  σ2  =  N0/2.  La  convoluci´on  circular  de  la

ecuacio´n  (5.2)  entre  la  CIR y  xk[n]  puede  ser  reescrita  en  su  forma  matricial  de  la siguiente forma:

yk = Hkxk + wk,	(5.3)

donde:

yk = h yk[0],	yk[1],	·· · ,  yk[N — 1] iT ,

xk = h xk[0],	xk[1],	·· · , xk[N — 1] iT ,

wk = h wk[0],	wk[1],	·· · , wk[N — 1] iT ,

y Hk  es la matriz de canal de taman˜o N ⇥ N  cuyos elementos son formados por los coeficientes de la CIR con la siguiente asignacio´n:

⇥Hk⇤

n,n0

= hk [n, hn — n0i

N

] ,	(5.4)

donde n, n0 = {0, 1, ..., N —1} y la CIR es asumida como cero para hn — n0iN  > L—1. El s´ımbolo OFDM recibido en el FD es obtenido por la multiplicaci´on en ambos lados de la ecuaci´on (5.3) por la matriz de transformacio´n de Fourier discreta (DFT):

which gives the result:

1

[F]n,n0   =  pN e

(—j2⇡nn0/N )

,	(5.5)

uk = FHkxk + zk,	(5.6)

donde  uk  es  la  s´ımbolo  OFDM  recibido  en  el  FD  y  zk  es  la  DFT  es  el  vector  de ruido.  Dado  que  la  matriz  F  es  unitaria,  la  ecuacio´n  (5.6)  puede  ser  reescrita  de  la siguiente forma:

| = FHkFHFxk + zk, |  |
| --- | --- |
| = FHkFHsk + zk, | (5.7) |
| = Gksk + zk, | (5.8) |

uk

donde, sk  es compuesto por Nd  s´ımbolos precodificados perteneciente al vector  k  =

d

Fsk

,  Np  s´ımbolos  pilotos  y  Ng  s´ımbolos  de  guarda.  Gk   =  FHkFH  es  la  matriz

de canal en la frecuencia (CFM), es de importancia mencionar que si la CIR varia

Figura 5.1: Transmisor DFTS-OFDM.

con  el  tiempo,  se  tendr´a  una  CFM  dispersa,  es  decir  no  diagonal;  implicando  ICI. Realizando  un  muestreo  en  las  posiciones  de ´ındices  de  datos  al  modelo  sen˜al,  se puede obtener la siguiente aproximaci´on:

uk = Gk  k + zk.	(5.9)

d	d  d	d

## Deteccio´n  de  s´ımbolos

El  modelo  de  sen˜al  (5.9)  puede  ser  reescrito  para  permitiendo  su  ajuste  simple en el algoritmo de deteccio´n no lineal en la siguiente forma:

H    k	H	k    k	H  k

F  ud  = F  Gd  d + F  zd,

= FHGkFFH  k + FHzk,

d	d	d

yk = Csk + wk,	(5.10)

d	d	d

donde, C = FHGkF y los vectores yk, sk y wk son versiones muestreadas de yk, sk

d

y wk en los ´ındices de datos.

d	d	d

### Descomposici´on  QR

Se  ha  demostrado  que  la  detecci´on  Zero-Forcing  (ZF)  y  MMSE  pueden  ser  de- finidas  en  t´erminos  de  la  descomposici´on  QR  de  la  matriz  de  canal  [WBKK03a,

d

WBR+01b], con C = QR, donde, Q es una matriz ortogonal de la norma unitaria y R es una matriz triangular superior, ambas de taman˜o Nd ⇥ Nd. Al multiplicar la sen˜al recibida yk  por QH  se obtiene el siguiente modelo de sen˜al:

d

˜y = Rsk + ˜w,	(5.11)

donde ˜y = QHyk y ˜w = QHwk. Dado que la matriz Q es unitaria, las estad´ısticas del

d	d

d

vector de ruido wk no son modificadas. Como en [WBKK03a], se utiliz´o un algoritmo de Sorted-QR para el c´alculo de la descomposici´on QR de C, con criterios MMSE. A continuaci´on se presenta un esquema de detecci´on no lineal para el modelo de sen˜al descrito por la ecuaci´on (5.11).

### Deteccio´n  OSIC  de  datos  turbo  codificados

La  combinaci´on  de  la  deteccio´n  por  cancelacio´n  de  interferencia  sucesiva  orde- nada  (OSIC)  con  la  descomposicio´n  QR  permite  la  implementaci´on  de  un  detector subo´ptimo. Debido a la estructura triangular de R, el k-´esimo elemento del vector ˜y se puede obtener de la siguiente manera:

˜yk  = Rkksj +

ND

X

i=k+1

Rkisi + ˜wk.	(5.12)

La  detecci´on  del  k-´esimo  s´ımbolo  recibido  se  realiza  secuencialmente  en  el  orden

k = ND, ND — 1, ·· · , 1 usando la siguiente expresio´n:

sˆk  = Q

i=k+1

Rkk

,	(5.13)

"˜yk — PND	Rkiˆsi #

donde, Q [·] es un operador de decisi´on que asigna su argumento al punto m´as cercano en  la  constelaci´on  ⌦  y  sˆk  es  el  k-´esimo  s´ımbolo  estimado.  La  contribucio´n  del  ruido

˜w no se considera debido al hecho de que su varianza no se vio afectada por la matriz unitaria Q.

Figura 5.2: Configuracio´n del receptor propuesto con turbo decodificaci´on y deteccio´n OSIC.

### Calculo de valores LLR

Los  s´ımbolos  complejos  detectados  del  vector  de  datos  s  se  convierten  a  valo- res  de  relaci´on  logar´ıtmica  de  verosimilitud  (LLR),  aproximados  por  las  ecuaciones reportadas en [TB02]:

DI,j

= 8sI[j],	j = 1

<

:—|DI,j—1| + dI,j	j > 1

(5.14)

LLR(bI, j) = σ2 · DI,j,  j ≥ 1,	(5.15)

y

DQ,j

= 8sQ[j],	j = 1

<

:—|DQ,j—1| + dQ,j	j > 1

(5.16)

LLR(bQ, j) = σ2 · DQ,j,  j ≥ 1,	(5.17)

donde  los  sub´ındices  I  y  Q representan  la  fase  y  cuadratura  del  s´ımbolo  detectado, σ2  es  el  SNR  y  —|DI,j—1| (or  —|DQ,j—1|)  es  la  distancia  entre  s(j)  y  el  l´ımite  de partici´on mas cercano.

Tabla 5.1: Complejidad computacional de m´etodos de decodificacio´n.

| Decodificador | Complejidad |
| --- | --- |
| Viterbi | O(K2T ) |
| Log-MAP (turbo decodificacio´n) | O(T 2⌘(⌘ + 1)) |

K es el nu´mero de combinaciones de estados (K = 2⌘), T  es el nu´mero de muestras y ⌘ es el nu´mero de bits [LXH17].

Tabla 5.2: Complejidad computacional de detectores utilizados en DSC.

| Detection method | Complexity |
| --- | --- |
| MLD | O(⌦N Nd) |
| QR-MLD | O(⌦N Nd) |
| LMMSE | O(N 3) d |
| OSIC | O(N 3) d |

## Complejidad  computacional

Esta secci´on contiene una comparacio´n de los algoritmos de decodificacio´n y de- tecci´on mas representativos utilizados en canales doblemente selectivos. La tabla 5.1 compara la complejidad computacional requerida por los algoritmos de decodifica- cio´n Log-MAP y Viterbi; cabe sen˜alar que ambos algoritmos tienen una complejidad computacional similar. La tabla 5.2 [DZA+12] indica que el detector no lineal OSIC tiene la misma complejidad computacional que el detector LMMSE convencional.

## Simulaciones y resultados

La figura 5.2 muestra la estructura del receptor propuesto, incluyendo detecci´on no lineal y turbo decodificaci´on. A continuacio´n se expondra´ el rendimiento de la tur- bo decodificaci´on con decisio´n suave, comparando su rendimiento con la deteccio´n de datos lineal y no lineal de los datos. De la misma manera, se compara el rendimiento de  la  turbo  decodificacio´n  en  los  sistemas  DFTS-OFDM  y  OFDM  convencionales.

Tabla 5.3: Para´metros de simulaci´on.

| Par´ametros | Valor |
| --- | --- |
| Modulacio´n | DFTS-OFDM |
| N | 64 |
| Nd | 48 |
| BW | 10 MHz |
| Modulacio´n de datos | QPSK |
| Tipo de decodificacio´n | Turbo decoder, Viterbi |
| Tasa de co´digo | 1/3 |
| Nu´mero de iteraciones (turbo coder) | 2 |
| Longitud de trama | 37 OFDM symbols |
| Modelo de canal | Exponencial decreciente , Rayleigh fading (rms delay spread = 0.4 µs, fD = 1 kHz) |
| Estimador de canal | BEM-2D [PCCALGPM13a] |

Adema´s,  tambi´en  se  incluira´  una  prueba  del  rendimiento  de  la  turbo  decodificaci´on contra  la  decodificacio´n  Viterbi  con  decisi´on  dura/suave.  Los  experimentos  se  reali- zaron en un entorno de simulaci´on 802.11p a trav´es de un canal Reyleigh de mu´ltiples trayectorias replicando el escenario V2V sin l´ınea de vista (NLOS) con v = 100 km/h, con un perfil de potencia de retardo exponencialmente decreciente, con un tiempo de retardo igual a ⌧RMS  = 0,4µs y frecuencia dispersio´n Doppler igual a fD  = 1 kHz. La  tabla  5.3  muestra  los  par´ametros  de  configuraci´on  del  sistema  [IEE10].  El  esti- mador de canal implementado utiliza el modelo de expansi´on de base bidimensional (BEM-2D) reportado en [PCCALGPM13a]. El turbo decodificador funciona sobre tramas de valores suaves, para evaluar su rendimiento de punto fijo, los datos LLR suaves se cuantificaron en 5 bits: un bit para el signo, otro para la parte entera y tres para la parte fraccionaria. Para mantener la eficiencia espectral, se utilizo´ la misma proporci´on de c´odigo de Rc = 1/3 para el turbo c´odigo y el co´digo convolucional.

La Figura 5.3 muestra que BER-vs-SNR logrado por el sistema DFTS-OFDM con  deteccio´n  no  lineal  OSIC.  Para  el  caso  espec´ıfico  en  SNR  =  5  dB,  la  deteccio´n OSIC  con  turbo  decodificaci´on  super´o  a  la  detecci´on  no  lineal  con  decodificaci´on

Viterbi con decisi´on suave en aproximadamente 5 dB. Para el nivel de SNR = 6 dB, se obtuvo un rendimiento superior de 4 dB con respecto al uso del turbo decodifi- cador  en  un  sistema  OFDM  convencional  con  detecci´on  LMMSE.  Se  observa  que  la turbo  decodificacio´n  en  un  sistema  OFDM  convencional  con  detecci´on  de  LMMSE tienen un piso de error notable por arriba de los 10 dB de SNR, esto debido a que el detector de LMMSE no es adecuado para mitigar ICI, causando el aumento en errores  de  bits  durante  la  turbo  decodificacio´n.  La  diferencia  en  el  rendimiento  del turbo decodificador con datos cuantificados (Q) y datos no cuantificados (UQ) es aproximadamente 0.5 dB a partir de 7 dB de SNR, con una BER inferior a 10—4 en ambos casos.

La  Figura  5.4  muestra  la  BER-vs-SNR  logrado  por  la  turbo  decodificaci´on  con decisio´n suave y la detecci´on OSIC, en comparacio´n con la decodificaci´on Viterbi con decisio´n dura/suave y deteccio´n lineal/no lineal, ambas en un sistema DFTS-OFDM. Se  puede  observar  que  la  deteccio´n  propuesta  OSIC  con  decodificacio´n  Viterbi  con decisi´on  suave  supera  en  2  dB  el  rendimiento  alcanzado  por  la  misma  detecci´on con  decisio´n  dura  Viterbi.  Para  el  caso  espec´ıfico  de  SNR  =  13  dB,  la  detecci´on OSIC  con  decisi´on  suave  y  decodificacio´n  Viterbi  supera  en  4  dB  a  la  deteccio´n LMMSE con decisio´n dura y decodificaci´on Viterbi, adema´s de no presentar el error de  piso  mostrado  en  la  detecci´on  LMMSE  en  valores  altos  de  SNR.  El  rendimiento del turbo decodificador es muy superior al del decodificador Viterbi, lo que justifica el costo computacional adicional en el receptor. La deteccio´n OSIC propuesta junto con la turbo decodificacio´n logra una reduccio´n de 6 dB de la SNR con respecto a la deteccio´n OSIC con decodificaci´on Viterbi y una reduccio´n de 8 dB en comparacio´n con  la  detecci´on  LMMSE  y  decodificacio´n  Viterbi  para  lograr  una  tasa  de  BER  = 10—4.

## Observaciones  finales  del  cap´ıtulo

En este cap´ıtulo se evaluaron distintas configuraciones de receptores OFDM para canales  V2V.  Se  encontro´  que  la  configuracio´n  DFTS-OFDM  con  turbo  decodifica- cio´n  y  detecci´on  OSIC  logra  el  mejor  desempen˜o  en  BER  a  niveles  bajos  de  SNR, adema´s  de  mantener  una  complejidad  computacional  cercana  a  la  de  los  receptores

OFDM  convencionales.  Los  resultados  muestran  que  la  turbo  decodificaci´on  supera a  la  decodificaci´on  de  Viterbi  con  decision  dura/suave,  en  al  menos  6  dB  de  SNR. Adema´s, la combinaci´on de la turbo codificaci´on y la deteccio´n no lineal supera sig- nificativamente a  la turbo  codificaci´on con  detecci´on  lineal.  Esto  u´ltimo,  enfatiza la necesidad de implementar un detector no lineal de baja complejidad computacio- nal. Los resultados encontrados, pueden ser utilizados para el disen˜o de sistemas de comunicacio´n multiportadora con mitigacio´n eficiente de ICI para canales V2V.

OSIC, Soft Viterbi

OFDM-LMMSE, Turbo Q = 5 OFDM-LMMSE, Turbo UQ

OSIC, Turbo Q = 5 OSIC, Turbo UQ

100

10−1

10−2

BER

10−3

10−4

10−5

###### 0	2	4	6	8	10

SNR (dB)

Figura 5.3: Prueba de BER vs SNR del sistemas OFDM con turbo decodificacio´n y deteccio´n OSIC bajo un escenario V2V NLOS, con ⌧RMS  = 0,4µs y fD  = 1kHz.

LMMSE, Hard Viterbi OSIC, Hard Viterbi OSIC, Soft Viterbi OSIC, Turbo UQ OSIC, Turbo Q = 5

100

10−1

BER

10−2

10−3

10−4

10−5

0	2	4	6	8	10	12	14	16	18

SNR (dB)

Figura 5.4: Comparaci´on en BER vs SNR del sistemas OFDM con FEC Viterbi/turbo y  deteccio´n  lineal/no  lineal,  bajo  un  escenario  V2V  NLOS,  con  ⌧RMS   =  0,4µs  y fD = 1kHz.

Cap´ıtulo  6

Resumen de contribuciones y trabajo a futuro

Resultados

Con respecto a los objetivos descritos en el cap´ıtulo 1, se obtuvieron los siguientes resultados:

Para  el  caso  del  esta´ndar  802.11p  se  propuso  un  sistema  de  comunicacio´n  to- talmente compatible con los requerimientos de la capa f´ısica del est´andar.

El  nuevo  modelo  de  sen˜al  reportado  es  capaz  de  incorporar  la  diversidad  fre- cuencial del canal, volviendo al sistema robusto a canales dispersivos en com- paracio´n con sistemas OFDM convencionales.

Los  algoritmos  de  detecci´on  no  lineales  de  baja  complejidad  computacional propuestos mantienen una complejidad por debajo de la complejidad del de- tector  LMMSE  de  O(N 3).  Esta  contribuci´on  toma  importancia,  debido  a  que

los detectores no lineal son adecuados para mitigar la ICI originada por el canal

V2V altamente dispersivo.

El  modelo  de  sen˜al  con  diversidad  frecuencial  propuesto,  aumenta  en  gran medida el desempen˜o de la detecci´on no lineal. Es importante mencionar que lo antes mencionado, no se encuentra reportado en la literatura. Esta contribuci´on

93

se destaca porque el desempen˜o del sistema propuesto es mejor en t´erminos de BER, que la deteccio´n lineal y no lineal en sistemas OFDM convencionales de mayor complejidad computacional.

Se evaluaron distintas configuraciones de receptores multiportadoras, realizan- do  variaciones  en  las  etapas  de:  modulaci´on,  codificaci´on  y  detecci´on.  Se  en- contro´  que  el  modelo  de  sen˜al  propuesto  disminuye  la  probabilidad  de  errores de bits durante decodificaci´on de los datos.

Por u´ltimo se propone el uso de portadoras virtuales como un medio intuitivo para disminuir la ICI y el costo computacional requerido en el receptor.

Producci´on

Art´ıculos  de  conferencias

J.A. Del Puerto-Flores, F. Pen˜a-Campos, J. Cortez-Gonzales, E. Romero-Aguirre and R. Parra-Michel. Evaluation of OFDM Systems With Virtual Carriers Over V2V Channels, 9th IEEE Annual Information Technology, Electronics and Mo- bile Communication Conference (IEMCON), Vancouver Canada, del 1 al 3 de noviembre de 2018.

J.A. Del Puerto-Flores, F. Pen˜a-Campos, J. Cortez-Gonzales, Lennin C.-Yllescas and R. Parra-Michel. Performance Evaluation of Turbo Decoding in DFTS- OFDM Systems over V2V Channel, IEEE 10th Latin-American Conference on Communications  (LATINCOM),  Guandalajara,  M´exico,  del  14  al  16  de  no- viembre de 2018.

Art´ıculos  de  revistas

J.A.  Del  Puerto-Flores,  F.  Pen˜a-Campos,  J.  Cortez-Gonzales  and  R.  Parra- Michel. Carrier Diversity Incorporation to Low-Complexity Near-ML Detection for Multicarrier Systems over V2V Radio Channel. Por someter.

Cap´ıtulo 6.  Resumen de contribuciones y trabajo a futuro	95

J.A. Del Puerto-Flores, F. Pen˜a-Campos, J.L. Naredo-Villagran and R. Parra- Michel. Channel Characterization and SC-FDM modulation for PLC in High Voltage Power lines. Por someter.

Patente

“Sistema  de  comunicaci´on  multiportadora  para  canales  doblemente  selecti- vos  utilizando  dispersio´n  en  frecuencia  y  cancelacio´n  no  lineal  de  interferen- cia”, J.A. Del Puerto-Flores, F. Pen˜a-Campos, J. Cortez-Gonzales y R. Parra- Michel, presentada por el CINVESTAV al Instituto Mexicano de Propiedad In- telectual el 20 de Diciembre del 2017; asign´andole el archivo MX/E/2017/095816. Sometida.

## Conclusiones

A  trav´es  del  desarrollo  de  la  tesis,  los  an´alisis  de  los  trabajos  reportados  y  el planteamiento  de  la  problema´tica  en  comunicaciones  V2V,  podemos  concluir  lo  si- guiente:

El grave problema de ICI en canales V2V puede ser mitigado eficientemente con  la  ayuda  de  detectores  no  lineales.  Espec´ıficamente  el  detector  Near-ML de  baja  complejidad  propuesto,  mejora  el  desempen˜o  en  t´erminos  de  BER  en comparacio´n con sistemas OFDM convencionales.

El  modelo  de  sen˜al  propuesto  explota  de  manera  eficiente  la  diversidad  fre- cuencial del canal, conservando la integridad de los datos transmitidos durante la recepci´on.

Finalmente, se deja en claro que el modelado de sistemas de comunicaciones V2V se vuelve una tarea exigente al requerir el conocimiento de temas espec´ıfi- cos como: modelado de canales, estimaci´on de canales doblemente dispersivos, codificacio´n de canal, deteccio´n y precodificacio´n de datos. Los temas mencio- nados se vuelve de gran importancia si se desea proponer sistemas de comu- nicaciones adecuados para contrarrestar las distorsiones ocasionadas canales V2V.

## Trabajo futuro

Las l´ıneas de investigaci´on que actualmente siguen abiertas, exponen los trabajos y posibles contribuciones a futuro que quedan por realizarse en el a´rea de comunica- ciones V2V. Los principales temas son los siguientes:

Con el fin de volver al sistema propuesto menos susceptible a la ICI, es necesario explorar esquemas de modulaciones por ´ındice de portadora. Los esquemas de  modulacio´n  por ´ındice  de  portadora  proveen  una  mayor  separaci´on  entre subportadoras, con lo cual, la integridad de las subportadoras de datos no sera´n  comprometidas  por  la  ICI.  Dicho  esquema  de  modulacio´n  es  totalmente compatible con el sistema propuesto en la tesis.

Extender el sistema propuesto a sistemas MIMO, contemplando la interferencia anexada por los grados de libertad presentes en entornos multiusuarios y la interferencia entre antenas.

Debido al cambio continuo de escenarios en comunicaciones V2V, la clasifica- cio´n en tiempo real del escenario presente durante la comunicacio´n es necesaria. Con  la  ayuda  del  clasificador  de  escenario  se  podr´ıa  conmutar  a  detectores  de muy baja complejidad computacional como lo es LS.

Adecuar el sistema propuesto a esquemas nuevos de comunicaciones inal´ambri- cas 5G. Adaptando el modelo de simulaci´on con los requerimientos propuestos para la tecnolog´ıa 5G.

# Bibliograf´ıa

[AMI07a]	G. Acosta-Marum and M. A. Ingram. Six time- and frequency- selective empirical channel models for vehicular wireless LANs. In 2007 IEEE 66th Vehicular Technology Conference, pages 2134– 2138, Sept 2007.

[AMI07b]	Guillermo Acosta-Marum and M. A. Ingram. Six time- and frequency- selective empirical channel models for vehicular wi- reless LANs. IEEE Vehicular Technology Magazine, 2(4):4–11, Dec 2007.

[ASLC06]	S. Ahmed, M. Sellathurai, S. Lambotharan, and J. A. Chambers. Low-complexity iterative method of equalization for single ca- rrier with cyclic prefix in doubly selective channels. IEEE Signal Processing Letters, 13(1):5–8, Jan 2006.

[BCD11]	A. Bourdoux, H. Cappelle, and A. Dejonghe.  Channel  trac- king for fast time-varying channels in IEEE802.11p systems. In 2011 IEEE Global Telecommunications Conference - GLOBE- COM 2011, pages 1–6, Dec 2011.

[BCZB10]	L. Bernado, N. Czink, T. Zemen, and P. Belanovic. Physical layer simulation results for IEEE 802.11p using vehicular non- stationary channel model. In 2010 IEEE International Confe- rence on Communications Workshops, pages 1–5, May 2010.

[CG02]	Xiaodong Cai and G. B. Giannakis. Low-complexity ICI suppres- sion for OFDM over time- and frequency-selective Rayleigh fa-

97

ding channels. In Conference Record of the Thirty-Sixth Asilomar Conference on Signals, Systems and Computers, 2002., volume 2, pages 1822–1826 vol.2, Nov 2002.

[CHK07]	J. Cha, J. Ha, and J. Kang. Low-complexity iterative QRD-M detection algorithm for V-BLAST systems. Electronics Letters, 43(24):1374–1376, Nov 2007.

[CKkC+09]	Woong Cho, S. I. Kim, H. k. Choi, H. S. Oh, and Dong Yong Kwak. Performance evaluation of V2V/V2I communications: The e↵ect of midamble insertion. In 2009 1st International Conferen- ce on Wireless Communication, Vehicular Technology, Informa- tion Theory and Aerospace Electronic Systems Technology, pages 793–797, May 2009.

[CWL+09]	X. Cheng, C. X. Wang, D. I. Laurenson, S. Salous, and A. V. Vasilakos. An adaptive geometry-based stochastic model for non- isotropic MIMO mobile-to-mobile channels. IEEE Transactions on Wireless Communications, 8(9):4824–4835, September 2009.

[CWW+12]	X. Cheng, C. X. Wang, H. Wang, X. Gao, X. H. You, D. Yuan,

B. Ai, Q. Huo, L. Y. Song, and B. L. Jiao. Cooperative MIMO channel modeling and multi-link spatial correlation properties. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 30(2):388– 396, February 2012.

[CYW+13a]	X. Cheng, Q. Yao, C. X. Wang, B. Ai,  G. L.  Stuber,  D.  Yuan, and B. L. Jiao. An improved parameter computation method for a MIMO V2V rayleigh fading channel simulator under non- isotropic scattering environments. IEEE Communications Let- ters, 17(2):265–268, February 2013.

[CYW+13b]	X. Cheng, Q. Yao, M. Wen, C. X. Wang, L. Y. Song, and B. L. Jiao.   Wideband channel modeling and intercarrier interferen- ce cancellation for Vehicle-to-Vehicle communication systems.

IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 31(9):434– 448, September 2013.

[CZ04]	Shaoping Chen and Cuitao Zhu. ICI and ISI analysis and miti- gation for OFDM systems with insufficient cyclic prefix in time- varying channels. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 50(1):78–83, Feb 2004.

[DGC03a]	M. O. Damen, H. El Gamal, and G. Caire. On maximum- likelihood detection and the search for the closest lattice point. IEEE Transactions on Information Theory, 49(10):2389–2402, Oct 2003.

[DGC03b]	M. O. Damen, H. El Gamal, and G. Caire. On maximum- likelihood detection and the search for the closest lattice point. IEEE Transactions on Information Theory, 49(10):2389–2402, October 2003.

[DS07]	S. Das and P. Schniter. Max-SINR ISI/ICI-shaping multicarrier communication over the doubly dispersive channel. IEEE Tran- sactions on Signal Processing, 55(12):5782–5795, Dec 2007.

[DZA+12]	X. Dai, R. Zou, J. An, X. Li, S. Sun, and Y. Wang. Reducing the Complexity of Quasi-Maximum-Likelihood Detectors Through Companding for Coded MIMO Systems. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 61(3):1109–1123, March 2012.

[FBC+12]	J. A. Fernandez, K. Borries, L. Cheng, B. V. K. Vijaya Kumar,

D. D. Stancil, and F. Bai. Performance of the 802.11p physical layer in vehicle-to-vehicle environments. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 61(1):3–14, Jan 2012.

[FYG15]	R. Fan, Y. J. Yu, and Y. L. Guan.  Generalization  of  Ortho- gonal Frequency Division Multiplexing With Index Modulation. IEEE Transactions on Wireless Communications, 14(10):5350– 5359, Oct 2015.

[GL16]	Gene H. Golub and Charles F. Van Loan. Matrix Computations.

Johns Hopkins University Press, fourth edition, 2016.

[GN04a]	Zhan Guo and P. Nilsson. Reduced complexity schnorr-euchner decoding algorithms for mimo systems. IEEE Communications Letters, 8(5):286–288, May 2004.

[GN04b]	Zhan Guo and P. Nilsson. Reduced complexity Schnorr-Euchner decoding algorithms for MIMO systems. IEEE Communications Letters, 8(5):286–288, May 2004.

[HKM+04]	K. Higuchi, H. Kawai, N. Maeda, M. Sawahashi, T. Itoh, Y. Ka- kura, A. Ushirokawa, and H. Seki. Likelihood function for QRM- MLD suitable for soft-decision turbo decoding and its performan- ce for OFCDM MIMO multiplexing in multipath fading channel. In 2004 IEEE 15th International Symposium on Personal, Indoor and Mobile Radio Communications (IEEE Cat. No.04TH8754), volume 2, pages 1142–1148 Vol.2, September 2004.

[HL08]	H. Hartenstein and L. P. Laberteaux. A tutorial survey on vehicular ad hoc networks. IEEE Communications Magazine, 46(6):164–171, June 2008.

[HM11a]	Franz Hlawatsch and Gerald Matz. Wireless communications over rapidly time- varying channels. Academic Press. Academic Press, 2011.

[HM11b]	Franz Hlawatsch and Gerald Matz. Wireless communications over rapidly time-varying channels. Academic Press, 2011.

[HMB06]	L. Huang, G. Mathew, and J. W. M. Bergmans. Pilot-Aided Channel Estimation for Systems with Virtual Carriers. In 2006 IEEE International Conference on Communications, volume 7, pages 3070–3075, June 2006.

[HS06a]	S. J. Hwang and P. Schniter. Efficient sequence detection of multi-carrier transmissions over doubly dispersive channels. In

2006 IEEE 7th Workshop on Signal Processing Advances in Wi- reless Communications, pages 1–5, July 2006.

[HS06b]	Sung-Jun Hwang and Philip Schniter. Efficient Sequence De- tection of Multicarrier Transmissions over Doubly Dispersive Channels. EURASIP Journal on Advances in Signal Processing, 2006(1):093638, August 2006.

[HV01]	B. Hassibi and H. Vikalo. On the expected complexity of sphere decoding. In Conference Record of Thirty-Fifth Asilomar Confe- rence on Signals, Systems and Computers (Cat.No.01CH37256), volume 2, pages 1051–1055 vol.2, November 2001.

[HV05]	B. Hassibi and H. Vikalo. On the sphere-decoding algorithm i. expected complexity. IEEE Transactions on Signal Processing, 53(8):2806–2818, Aug 2005.

[IEE10]	IEEE Draft Standard for Information Technology - Telecommu- nications and information exchange between systems - Local and metropolitan area networks - Specific requirements - Part 11: Wi- reless LAN Medium Access control (MAC) and Physical Layer (PHY) specifications Amendment : Wireless Access in Vehicular Environments. IEEE Unapproved Draft Std P802.11p /D11.0, Mar 2010, 2010.

[JCC99]	Won Gi Jeon, Kyung Hi Chang, and Yong Soo Cho. An equali- zation technique for orthogonal frequency-division multiplexing systems in time-variant multipath channels. IEEE Transactions on Communications, 47(1):27–32, Jan 1999.

[KC08]	B. s Kim and K. Choi. A Very Low Complexity QRD-M Al- gorithm Based on Limited Tree Search for MIMO Systems. In VTC Spring 2008 - IEEE Vehicular Technology Conference, pa- ges 1246–1250, May 2008.

[Kim99]	Jin Young Kim. Performance of OFDM/CDMA system with turbo coding in a multipath fading channel. IEEE Transactions on Consumer Electronics, 45(2):372–379, May 1999.

[KKH93]	Hyunkee Min Sooyong Choi Kyungchul Kwak, Sungeun Lee and Daesik Hong. Fundamentals of statistical signal processing, Vo- lume I: Estima- tion Theory. Prentice-Hall Signal Processing Series, 1993.

[KOC08a]	Sang In Kim, Hyun Seo Oh, and Hyun Kyun Choi. Mid-amble aided OFDM performance analysis in high mobility vehicular channel. In 2008 IEEE Intelligent Vehicles Symposium, pages 751–754, June 2008.

[KOC08b]	Sang In Kim, Hyun Seo Oh, and Hyun Kyun Choi. Mid-amble aided OFDM performance analysis in high mobility vehicular channel. In 2008 IEEE Intelligent Vehicles Symposium, pages 751–754, June 2008.

[LBH+07]	P. Luethi, A. Burg, S. Haene, D. Perels, N. Felber, and W. Ficht- ner. VLSI implementation of a high-speed iterative sorted MMSE QR decomposition. In 2007 IEEE International Symposium on Circuits and Systems, pages 1421–1424, May 2007.

[LL10]	C. S. Lin and J. C. Lin. Novel channel estimation techniques in IEEE 802.11p environments. In 2010 IEEE 71st Vehicular Technology Conference, pages 1–5, May 2010.

[LSLC09a]	C. S. Lin, C. K. Sun, J. C. Lin, and B. C. Chen. Performance eva- luations of channel estimations in IEEE 802.11p environments. In 2009 International Conference on Ultra Modern Telecommu- nications Workshops, pages 1–5, Oct 2009.

[LSLC09b]	C. S. Lin, C. K. Sun, J. C. Lin, and B. C. Chen. Performance evaluations of channel estimations in ieee 802.11p environments.

In 2009 International Conference on Ultra Modern Telecommu- nications Workshops, pages 1–5, Oct 2009.

[LWCY16]	Y. Li, M. Wen, X. Cheng, and L. Yang. Index modulated OFDM with ICI self-cancellation for V2X communications. In 2016 In- ternational Conference on Computing, Networking and Commu- nications (ICNC), pages 1–5, Feb 2016.

[LXH17]	T. Lu, Z. Xu, and  B.  Huang.  An  event-based  nonintrusive load monitoring approach: Using the simplified viterbi algorithm. IEEE Pervasive Computing, 16(4):54–61, October 2017.

[MMK+11a]	C. F. Mecklenbrauker, A. F. Molisch, J. Karedal, F. Tufvesson,

A. Paier, L. Bernado, T. Zemen, O. Klemp, and N. Czink. Vehi- cular Channel Characterization and Its Implications for Wire- less System Design and Performance. Proceedings of the IEEE, 99(7):1189–1212, July 2011.

[MMK+11b]	C. F. Mecklenbrauker, A. F. Molisch, J. Karedal, F. Tufvesson,

A. Paier, L. Bernado, T. Zemen, O. Klemp, and N. Czink. Vehi- cular Channel Characterization and Its Implications for Wire- less System Design and Performance. Proceedings of the IEEE, 99(7):1189–1212, July 2011.

[MYA12]	H. Moroga, T. Yamamoto, and F. Adachi. Iterative overlap td- qrm-ml block signal detection for single-carrier transmission wit- hout cp insertion. In 2012 IEEE Vehicular Technology Conferen- ce (VTC Fall), pages 1–5, Sept 2012.

[NSK11]	J. Nuckelt, M. Schack, and T. Kurner. Performance evaluation of Wiener filter designs for channel estimation in vehicular envi- ronments. In 2011 IEEE Vehicular Technology Conference (VTC Fall), pages 1–5, Sept 2011.

[NTF17]	S. Naima, B. F. Tarek, and D. Fatima. Compromise between spectral efficiency and interference cancellation in OFDM system.

In 2017 International Conference on Engineering MIS (ICEMIS), pages 1–7, May 2017.

[PCCALGPM13a] F. Pena-Campos, R. Carrasco-Alvarez, O. Longoria-Gandara, and R. Parra-Michel. Estimation of Fast Time-Varying Channels in OFDM Systems Using Two-Dimensional Prolate. IEEE Tran- sactions on Wireless Communications, 12(2):898–907, February 2013.

[PCCALGPM13b] F. Pena-Campos, R. Carrasco-Alvarez, O. Longoria-Gandara, and R. Parra-Michel. Estimation of fast time-varying channels in OFDM systems using two-dimensional prolate. IEEE Tran- sactions on Wireless Communications, 12(2):898–907, February 2013.

[PS09]	S. Pramono and Sugihartono. The performance of turbo co- ded orthogonal frequency division multiplexing in rayleigh fa- ding channel. In International Conference on Instrumentation, Communication, Information Technology, and Biomedical Engi- neering 2009, pages 1–6, Nov 2009.

[RBL05a]	L. Rugini, P. Banelli, and G. Leus. Simple equalization of time-varying channels for ofdm. IEEE Communications Letters, 9(7):619–621, July 2005.

[RBL05b]	L. Rugini, P. Banelli, and G. Leus. Simple equalization of time- varying channels for OFDM. IEEE Communications Letters, 9(7):619–621, July 2005.

[RGPEPM+13]    A. Rodriguez-Garcia, L. Pizano-Escalante, R. Parra-Michel,

O. Longoria-Gandara, and J. Cortez. Fast fixed-point divider based on Newton-Raphson method and piecewise polynomial ap- proximation. In 2013 International Conference on Reconfigurable Computing and FPGAs (ReConFig), pages 1–6, Dec 2013.

[SKSP07]	W. Shin, H. Kim, M. h Son, and H. Park. An Improved LLR Computation for QRM-MLD in Coded MIMO Systems. In 2007 IEEE 66th Vehicular Technology Conference, pages 447–451, Sep- tember 2007.

[SM08]	I. Sen and D. W. Matolak. Vehicle-to-vehicle channel models for the 5-GHz band. IEEE  Transactions on Intelligent Transporta- tion Systems, 9(2):235–245, June 2008.

[TB02]	F. Tosato and P. Bisaglia. Simplified soft-output demapper for bi- nary interleaved COFDM with application to HIPERLAN/2. In 2002 IEEE International Conference on Communications. Con- ference Proceedings. ICC 2002 (Cat. No.02CH37333), volume 2, pages 664–668 vol.2, 2002.

[TL08]	Z. Tang and G. Leus. A novel receiver architecture for single- carrier transmission over time-varying channels. IEEE Journal on Selected Areas in Communications, 26(2):366–377, February 2008.

[TSD04]	Lang Tong, B. M. Sadler, and Min Dong. Pilot-assisted wireless transmissions: general model, design criteria, and signal proces- sing. IEEE Signal Processing Magazine, 21(6):12–25, Nov 2004.

[TYA11]	K. Temma, T. Yamamoto, and F. Adachi. Improved 2-step qrm- ml block signal detection for single-carrier transmission. In 2011 IEEE Vehicular Technology Conference (VTC Fall), pages 1–5, Sept 2011.

[VB99]	E. Viterbo and J. Boutros.   A universal lattice code decoder for fading channels. IEEE Transactions on Information Theory, 45(5):1639–1642, July 1999.

[Ver98]	Sergio Verdu. Multiuser Detection. Cambridge University Press, 1998.

[WBKK03a]	D. Wubben, R. Bohnke, V. Kuhn, and K. . Kammeyer. MMSE extension of V-BLAST based on sorted QR decomposition. In 2003 IEEE 58th Vehicular Technology Conference. VTC 2003- Fall (IEEE Cat. No.03CH37484), volume 1, pages 508–512 Vol.1, Oct 2003.

[WBKK03b]	D. Wubben, R. Bohnke, V. Kuhn, and K. D. Kammeyer. Mm- se extension of v-blast based on sorted qr decomposition. In 2003 IEEE 58th Vehicular Technology Conference. VTC 2003- Fall (IEEE Cat. No.03CH37484), volume 1, pages 508–512 Vol.1, Oct 2003.

[WBR+01a]	D. Wubben, R. Bohnke, J. Rinas, V. Kuhn, and K. D. Kamme- yer. Efficient algorithm for decoding layered space-time codes. Electronics Letters, 37(22):1348–1350, Oct 2001.

[WBR+01b]	D. Wubben, R. Bohnke, J. Rinas, V. Kuhn, and K. D. Kamme- yer. Efficient algorithm for decoding layered space-time codes. Electronics Letters, 37(22):1348–1350, Oct 2001.

[WSX+09]	K. Wu, L. Sang, C. Xiong, X. Zhang, and D. Yang. Novel QRM- MLD algorithm for V-BLAST systems with permuted channel matrix. In 2009 IEEE 20th International Symposium on Perso- nal, Indoor and Mobile Radio Communications, pages 2484–2488, Sept 2009.

[xWCL09]	C. x. Wang, X. Cheng, and D. I. Laurenson. Vehicle-to-vehicle channel modeling and measurements: recent advances and futu- re challenges. IEEE Communications Magazine, 47(11):96–103, November 2009.

[YKGI03]	Jiang Yue, Kyeong Jin Kim, J. D. Gibson, and R. A. Iltis. Chan- nel estimation and data detection for MIMO-OFDM systems. In IEEE Global Telecommunications Conference, 2003. GLOBE- COM ’03, volume 2, pages 581–585 Vol.2, December 2003.

[ZBCM12a]	T. Zemen, L. Bernado, N. Czink, and A. F. Molisch.    Iterati- ve time-variant channel estimation for 802.11p using generali- zed discrete prolate spheroidal sequences. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 61(3):1222–1233, March 2012.

[ZBCM12b]	T. Zemen, L. Bernado, N. Czink, and A. F. Molisch.    Iterati- ve time-variant channel estimation for 802.11p using generali- zed discrete prolate spheroidal sequences. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 61(3):1222–1233, March 2012.

[ZM12]	T. Zemen and A. F. Molisch. Adaptive reduced-rank estimation of nonstationary time-variant channels using subspace selection. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 61(9):4042–4056, Nov 2012.